Исследование разделения лютеция и иттербия методами жидкостной экстракции и экстракционной хроматографии

Амбул Е.В., Голецкий Н.Д., Металиди М.М., Мацкевич А.В., Васильева Е.В., Фирсин Н.Г.

Инженер 2 категории лаборатории комплексных исследований по технологии топливного цикла

АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»,

e-mail: ambyllisa@khlopin.ru

Исследованы методы разделения лютеция и иттербия: экстракционная хроматография твердыми экстрагентами семейства LN и DGA и экстракция фосфорорганическими экстрагентами Д2ЭГФК (ди-2-этилгексил фосфорная кислота), P-507 (моно-2-этилгексиловый эфир 2-этилгексилфосфоновой кислоты) и Cyanex 272 (ди(2,2,4-триметилпентил) фосфиновая кислота) из хлоридных и нитратных растворов.

Наработан массив экспериментальных данных и определены оптимальные условия сорбционной и экстракционной технологии разделения элементов и оценены возможности применения данных экстрагентов для получения моноизотопного лютеция-177.

Реализация данных методов в промышленном разделении лютеция и иттербия возможна, причем технология для обеспечения наилучшего результата должна быть комбинированной. Экстракцию можно применять для разделения основной части Yb от Lu, а экстракционную хроматографию – для доочистки.

Окончательное разделение лютеция и иттербия рекомендовано осуществлять методом экстракционной хроматографии. Смолы LN являются перспективными для разделения лютеция и иттербия данным методом. Были получены высокие коэффициенты распределения при кислотностях 0,1-0,3 моль на смолах семейства LN и высокие коэффициенты разделения.

На основании полученных экспериментальных данных составлены Исходные Данные для создания в АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» участка по производству 177Lu, мощностью 2-50 Ки/нед.