Анализ минерализованных природных вод методом атомно-эмиссионной спектрометрии с микроволновой плазмой в условиях буферирования плазмы

Васильева М.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Новосибирский государственный университет

Факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

E–mail: masha-230698@mail.ru

Легкоионизуемые элементы (ЛИЭ), которые, как правило, в высоких относительно других элементов концентрациях содержатся в минерализованных пробах, значительно изменяют интенсивности аналитических сигналов (АС) аналитов при использовании метода атомно-эмиссионной спектрометрии с микроволновой плазмой (АЭС МП) [1]. Так как содержание ЛИЭ (Na, K, Ca и др.) в серии образцов может существенно варьировать, построение градуировочной зависимости методом моделирования состава пробы затруднено. Одним из вариантов решения данной проблемы является буферирование плазмы, широко используемое в атомно-эмиссионной спектрометрии с дугой постоянного тока. В случае АЭС МП в литературе упоминается лишь использование цезия в качестве буферирующего элемента [2].

Цель данной работы: изучение возможности использования элементов с потенциалами ионизации (Еион) менее 6 эВ в качестве спектрального буфера в АЭС МП для определения основных щелочных и щелочноземельных элементов (Ca, Mg, Ba, K, Na, Li) в пробах поровых вод соленых озер.

В ходе работы было изучено влияние концентрации азотной кислоты и ЛИЭ (Al, Eu, Sm, Rb, Ba, Li, In, Ga, La) на величину АС эмиссионных линий Ca, Mg, Ba, Na, K и Li, выбраны их оптимальные концентрации. Увеличение концентрации азотной кислоты приводит к снижению АС большинства исследуемых щелочных и щелочноземельных элементов.

В присутствии выбранных концентраций буферных элементов построены градуировочные зависимости, которые были аппроксимированы рациональными функциями, и рассчитаны концентрации аналитов в пробах поровых вод. Наилучшие результаты для всех аналитов получены при использовании In и Rb в качестве спектрального буфера.

Полученные диапазоны концентраций определяемых элементов: 50-70 мг/л для Ca, 0,1-0,2 мг/л для Ba, 1,2*102 мг/л для Mg, (4,8-6,6)*102 мг/л для Na, 0,1 мг/л для Li, 30 мг/л для K.

Литература

1. Номероцкая Ю.Н. Изучение матричных влияний и способов их устранения в атомно-эмиссионной спектрометрии с микроволновой плазмой // Материалы 56-й международной научной студенческой конференции, 22-27 апреля 2018 г. Химия. Н., 2018.

2. Nelson J. Elemental Profiling of Malbec Wines Made under Controlled Conditions by Microwave Plasma Atomic Emission Spectroscopy // Am J Enol Vitic. April 2015