Микроэкстракционно-цветометрическое(флуориметрическое) определение ПАВ в пищевых продуктах  с использованием смартфона

Петрова М. Г., Шаока Зин, Аль-Аббо Амани

Студентка, 2 курс магистратуры

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,

институт биологии и экологии, Владимир, Россия

E–mail: maria.maripetrova@yandex.ru

Предложен новый способ экспресс-определения катионных и анионных ПАВ в пищевых продуктах флуориметрическим методом с использованием смартфона (программа RGBer). Для возбуждения флуоресценции использовали светодиод с максимумом излучения 365 нм. В качестве аналитического сигнала использовали величину Аr, вычисляемую по формуле:

Ar = √(R0-Rx)2+(G0-Gx)2+(B0-Bx)2, где R0,G0,B0 и Rx,Gx,Bx цифровые значения цветовых каналов для пробы без добавки и с добавкой ПАВ соответственно.

Для определения катионных ПАВ (цетилпиридиния, бензалкония, цетилтриметиламмония, дидецилдиметиламмони) использовали эозин; для определения анионных ПАВ (додецилсульфата натрия, линейного алкилбензолсульфоната) - акридиновый желтый. Указанные реагенты образуют ионные ассоциаты с ПАВ и хорошо экстрагируются органическими растворителями, кроме того они обладают флуоресценцией.

Для извлечения ПАВ использовали дисперсионную жидкостно-жидкостную микроэкстракцию (ДЖЖМЭ). В качестве экстрагента использовали хлороформ, в качестве диспергатора - ацетонитрил. Выбраны оптимальные условия ДЖЖМЭ: смесь 100 мкл СНСl3 и 500 мкл СН3СN с добавкой 2 % NaCl.  Линейные градуировочные графики наблюдали в диапазонах 0.01 – 1 мг/л ПАВ (R2 ≥ 0.99).

ДЖЖМЭ проводили в центрифужных полипропиленовых пробирках (Falkon) емк. 15 мл (объем анализируемой пробы 10 мл), или  в пробирках (Eppendorf) емк. 1.5 мл (объем анализируемой пробы 1 мл).

Разработана методика определения  хлорида цетилпиридиния в мясе птицы и додецилсульфата в молоке. В качестве реагентов использовали эозин и акридиновый желтый. Диапазон определяемых концентраций составил 0.02 – 1 мг/л. Для извлечения хлорида цетилпиридиния из курицы и продуктов ее переработки использовали экстракцию разбавленным этанолом. При определении  додецилсульфата в молоке использовали непосредственное введение 100 мкл молока в экстрагирующую систему.

Продолжительность анализа составила 15-20 мин. Коэффициент концентрирования ПАВ составил  200, степень извлечения ПАВ  – 80-97%.

Для измерения аналитического сигнала  был изготовлен зачерненный бокс размером 20х20х20 см с подсветкой от УФ - светодиодов. В бокс вставляли пробирки с анализируемым экстрактом (объем нижнего слоя экстракта  составлял 50 - 80 мкл). Измерения проводили с помощью Iphon-10  без фотовспышки на расстоянии 15 см от пробирок и при облучении экстракта светодиодом 365 нм .