Электрохимическое определение ДНК и её фрагментов с помощью электродов, модифицированных берлинской лазурью

Плешаков В.М., Карпова Е.В.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: pleshakov.v.m@yandex.ru

Электрохимический анализ ДНК – перспективная область исследований, находящая применение в экологии и медицине. Данное направление основано на способности нуклеотидов и их последовательностей окисляться под действием электрического тока, причём окислительно-восстановительные потенциалы для разных азотистых оснований различаются [1]. При этом для повышения чувствительности метода требуются более эффективные сенсоры, основанные на электрокатализаторах. Берлинская лазурь успешно применяется в качестве катализатора электроокисления некоторых органических веществ, а электроды, модифицированные ею, позволяют обнаруживать почти все аминокислоты [2]. Это позволяет сделать предположение о возможности проявления данного эффекта и при окислении нуклеотидов и их последовательностей, а также молекул ДНК.

В данной работе была проверена эффективность нового метода электрохимического определения азотистых оснований, нуклеозидов, олигонуклеотидов и ДНК с использованием печатных планарных электродов, модифицированных берлинской лазурью. Анализ проводили в режиме хроноамперометрии при потенциалах 0,7 В и 0,95 В.

Показано, что модификация электрода берлинской лазурью не оказала значительного влияния на величину аналитического сигнала при определении аденозина и аденозинмонофосфата при потенциале 0,95 В. При анализе аденина и олигонуклеотидов при потенциале 0,7 В модифицированные электроды были более чувствительными по сравнению с немодифицированными. Модифицированные электроды также оказались более эффективными при анализе образцов ДНК E.Coli, salmon, salmon degraded и herring sperm при потенциалах как 0,7 В, так и 0,95 В. Необходимо отметить, что для образца salmon degraded при потенциале 0,95 В разница между сигналами, полученными с помощью модифицированного и немодифицированного электродов, гораздо меньше по сравнению с разницей между результатами при потенциале 0,7 В.

Таким образом, для олигонуклеотидов и ДНК берлинская лазурь показала свою эффективность в качестве электрокатализатора, что открывает широкие возможности её применения в химическом анализе нуклеиновых кислот и создании ДНК-сенсоров.

Литература

1. Špaček J. et al. Label-free detection of canonical DNA bases, uracil and 5-methylcytosine in DNA oligonucleotides using linear sweep voltammetry at a pyrolytic graphite electrode //Electrochemistry Communications. – 2017. – Т. 82. – С. 34-38.

2. Suprun E. V. et al. Advanced electrochemical detection of amino acids and proteins through flow injection analysis and catalytic oxidation on Prussian Blue //Electrochimica Acta. – 2020. – Т. 331. – С. 135289.