Глубокие эвтектические растворители как новый вид диспергатора в дисперсионной жидкостной микроэкстракции. Определения шестивалентного хрома в природных водах методом атомной адсорбционной спектроскопии

Терно П.В,1 Шишов А.Ю.2

Студент, 3 курс бакалавриата

1Санкт – Петербургский государственный университет,

институт химии, Санкт - Петербург, Россия

2 Санкт – Петербургский государственный университет,

институт химии, Санкт - Петербург, Россия

E–mail: pt1999@mail.ru

Важным направлением современной аналитической химии является поиск новых, экологически безопасных и эффективных растворителей в качестве аналогов широко используемых органических токсичных веществ. В качестве таких растворителей могут выступать недавно появившиеся в аналитической практике глубокие эвтектические растворители (ГЭР) [1]. Эти вещества представляют собой аналоги ионных жидкостей, полученные путем смешивания донора и акцептора водородной связи. Подобные системы имеют температуры плавления существенно ниже температур плавления исходных компонентов и обладают рядом преимуществ, таких как экологическая безопасность, высокая растворяющая способность, совместимость с большинством аналитических приборов. Кроме того, многие эвтектические растворители хорошо растворяются в воде, однако сами способны растворять в себе неполярные органические вещества, которые могут выступать в качестве экстрагентов. Это свойство может быть эффективно использовано для использования ГЭР в качестве эффективных диспергаторов в дисперсионной жидкостной микроэкстракции, вместо широко используемых полярных органических растворителей.

В данной работе возможность применения ГЭР в качестве эффективных диспергаторов продемонстрирована на примере разработки методики атомно адсорбционного спектрометрического определения шестивалентного хрома в природных водах. Предел обнаружения методики составил 100 нг/л

Литература

1. Abbott A.P., Capper G., Davies D.L., Rasheed R.K., Tambyrajah V.// Chemical Communications. 2003. Т. 1. С. 70-71.