Вольтамперометрический сенсор, модифицированный пленкой витамина B9 для одновременного определения триптофана, 5-гидрокситриптофана и дофамина

Фрянова М.С., Алтыев А.М.

Студент, 4 курс специалитета

Томский государственный университет,

химический факультет, Томск, Россия

E–mail: m.s.fryanova@mail.ru

Электрохимические методы до сих пор имеют ограниченное применение при анализе органических веществ. Связано это, прежде всего, с низкой электрохимической активностью последних в рабочей области потенциалов вольтамперометрических методов и невысокой разрешающей способностью. Решить данную проблему стало возможным за счет применения модифицированных электродов [1]. Для модификации электродов чаще всего используют благородные металлы, катализирующие процессы окисления-восстановления органических веществ, углеродные нанотрубки, увеличивающие рабочую поверхность электрода. Перспективными модификаторами поверхности электродов могут быть витамины группы B, имеющие в своем составе электроактивные группы и способные образовывать с определяемыми веществами специфические комплексы [2]. Модификация электродов различными полимерными пленками повышает разрешающую способность метода, а также увеличивают чувствительность, а углеродсодержащие электроды являются дешёвой заменой электродов из чистых металлов. Данная работа посвящена разработке вольтамперометрического сенсора для одновременного определения триптофана, 5-гидрокситриптофана и дофамина.

В качестве модификатора мы предлагаем использовать фолиевую кислоту, состоящую из трех структурных единиц: остатка 2-амино-4-окси-6-метилптеридина, парааминобензойной и L-глутаминовой кислот. Под действием электрического тока фолиевая кислота способна к полимеризации за счет образования пептидных связей и при дальнейшем восстановлении переходящая в тетрагидрофолиевую или фолиновую кислоту, выполняющую функцию кофермента – вещества, образующего вместе с белком фермент. Пленку полифолиевой кислоты на поверхности графитового электрода формировали методом циклической вольтамперометрии из 0,02 М раствора фолиевой кислоты в области потенциалов –1,0 ÷ +1,0 В при скорости развертки потенциала 60 мВ/с в течении 9 циклов.

Определение триптофана, 5-гидрокситриптофана и дофамина проводили в трехэлектродной ячейке на фоне универсального буферного раствора Бриттона-Робинсона (рН 6,86) при анодной развертке потенциала. В качестве оптимального при одновременном определении трех веществ выбран потенциал –0,1 В. Время электролиза варьировали в зависимости от содержания определяемых компонентов в растворе в диапазоне 30 ÷ 180 с. Анодные пики дофамина, 5-гидрокситриптофана и триптофана регистрировали при линейной развертке потенциала при 0,2 В, 0,4 В и 0,75 В соответственно. Предел обнаружения триптофана 1×10-7 моль/дм3, 6×10-8 моль/дм3 для 5-гидрокситриптофана и 5,4×10-7 моль/дм3 для дофамина. При 100-кратном соотношении определяемых веществ взаимного влияния на аналитические сигналы не установлено.

Апробация методики определения триптофана, 5-гидрокситриптофана и дофамина проведена на модельных растворах и биологически активных добавках.

Литература

1. Шайдарова Л.Г., Будников Г.К. Химически модифицированные электроды на основе благородных металлов, полимерных пленок или их композитов в органической вольтамперометрии. // Журн. аналит. химии. 2008. Т. 63. № 10. С. 1014-1036.

2. Shelkovnikov V.V., Alty'ev A.M., Vinogradov M.E. Determination of Methionine in Medicines by Stripping Voltammetry // J. Anal. Chem. 2019. Vol. 74, № 12. P. 1231-1236.