Определение химического состава партии газового конденсата методом хромато-масс-спектрометрии

Сипонин М.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Санкт-Петербургский горный университет,

факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: siponin@yandex.ru

В существующих сегодня условиях увеличения доли высокосернистых тяжелых нефтей, значительно возрос интерес к такому виду углеводородного сырья, как газовые конденсаты. В 2018 г. добыча газового конденсата в России составила 34,5 млн т (27,4 млн т в 2017 г.) [1]. По регионам России наибольшая добыча конденсата (более 70 % от общей) засвидетельствована в Ямало-Ненецком АО [1]. Крупнейшими производителями газового конденсата в России являются ВИНК, такие как «НК Роснефть» (14,3 млн т в 2018 г.) и «Газпром» (15,94 млн т), а также компании «НОВАТЭК» (7 млн т) и «Сахалин Энерджи» [2]

Газовый конденсат является самостоятельным сырьем, имеет свою технологию переработки, объекты транспортировки и хранения. Помимо экспорта, газовые конденсаты могут использоваться в качестве высокоценного сырья нефтехимических процессов, как компонент для производства товарных автобензинов, а также перерабатываться с получением топливных фракций. Спектр и качество продуктов зависит от физических свойств и группового химического состава газоконденсата [3].

Химический состав газоконденсатов различных месторождений варьируется в широких пределах и зависит от глубины залегания пласта, величин пластового давления и температуры, режима эксплуатации месторождения [3]. Так, конденсат Оренбургского месторождения имеет в своем составе 16 % аренов, 25 нафтенов и 59 парафинов; конденсат Вуктыльского месторождения – 15 % аренов, 25 нафтенов и 60 парафинов [4].

Цель настоящей работы в определении химического состава газового конденсата, получаемого от коммерческих структур, путем хромато-масс-спектрометрии (ХМС) для сравнения с составом конденсатов известных месторождений и определения методов его дальнейшей переработки. Анализ партии проводился на неполярной хроматографической колонке DB-Petro 100 м x 0,25 мм x 0,5 мкм со следующим режимом: нагрев от 50 до 290 со скоростью 10 °C/мин и последующей изотермой при 290 °C. Для более точной идентификации соединений рассчитанные индексы удерживания компонентов сравнивались с литературными.

В ходе детального углеводородного анализа газового конденсата был определен его групповой химический состав: н-алканы (29,1 % масс.), изоалканы (30,1) нафтены (30,2), ароматические углеводороды (7,6). По составу данный конденсат наиболее близок к конденсату Уренгойского месторождения (25-60 % парафинов, 20-60 нафтенов и 1-10 % аренов) и может перерабатываться по аналогичной схеме. Можно заключить, что метод ХМС подходит для экспресс-анализа газовых конденсатов и выявления возможности их переработки совместно с конденсатами известного состава.

Литература

1. www.mnr.gov.ru (Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2018 году)

2. http://www.novatek.ru (Годовой отчет за 2018 год).

3. Капустин В.М. Технология переработки нефти. В 4-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти / Под ред. О.Ф. Глаголевой. М.: КолосС, 2012.

4. Потехин В.М. Химия и технология углеводородных газов и газового конденсата. СПб.: Изд-во «Лань». 2017.