О перспективах производства натурального каучука из одуванчиков, выращенных в климатических условиях Московской области

Михайлова С. Т.,

Студентка, 2 курс магистратуры

МИРЭА – Российский технологический университет

Физико-технологический институт, Москва, Россия

E–mail: mst2904@mail.ru

Сотни лет человечество использует натуральный каучук (НК) для производства шин и множества других резинотехнических изделий (РТИ). Несмотря на успехи мировой науки и технологии синтетического каучука, получить синтетические каучуки, обладающие комплексом свойств: прочность, эластичность, конфекционная клейкость и адгезия на уровне натурального каучука, до сих пор не удалось. Это обусловлено сложной надмолекулярной структурой натурального каучука, содержащей белковые фрагменты, связанные с углеводородной каучуковой матрицей. [1] Поэтому натуральный каучук сегодня является стратегическим промышленным сырьем, производимым Таиландом, Индонезией, Вьетнамом, Малайзией, КНР и некоторыми другими странами. В связи с этим, замена импортного натурального каучука в производстве шин и резинотехнических изделий на отечественный аналог является актуальной задачей импортозамещения на российском рынке.

Перспективным сырьем для производства отечественного НК из растительного сырья являются произрастающие в средней полосе России растения типа одуванчика (Taraxacum). В 30-ые годы в СССР существовала целая отрасль производства НК из растительного сырья, однако после Великой Отечественной войны эта технология в дальнейшем не была востребована ввиду значительных успехов, достигнутых в производстве синтетических каучуков, а также изменения политической обстановки.

Сегодня тема производства НК из отечественного растительного сырья является весьма актуальной. В Евросоюзе и в США интенсивно ведутся работы по созданию технологии производства НК из кок-сагыза Taraxacum kok-saghyz Rodin – аналога российского одуванчика [3].

Целью данной работы является исследование содержания НК в современных подмосковных одуванчиках и его молекулярных характеристик.

В ходе работы была отработана методика определения содержания НК в корнях одуванчика и определена его молекулярная масса.

Показано, что содержание натурального каучука в подмосковном одуванчике составляет 6÷8%, а его молекулярная масса существенно ниже молекулярной массы НК, производимых в Таиланде и Вьетнаме.

Для разработки отечественной промышленной технологии производства натурального каучука из подмосковного одуванчика необходимо проведение работ по его генной модификации и селекции имеющихся растений.

Литература

1. Потапов Е.Э. Химическая модификация эластомеров как способ получения синтетического аналога НК // Каучук и резина. 2004, №1. С. 48-57.

2. Cinaralp, F. Natural Rubber challenges in delivering a sustainable global rubber industry going forward // Biorubber for Europe in global perspective. ETRMA. Wageningen. 24.09.2012.

3. Кулуев Б. Р., Минченков Н. Д., Гумерова Г. Р. Кок-сагыз (Taraxacum kok-saghyz Rodin): методы выделения каучука и перспективы использования биотехнологических подходов //Биотехнология и селекция растений. – 2019. – Т. 2. – №. 2. – С. 33-43.

4. C. H. Natural Rubber quantification in sunflower using an automated solvent extractor // Industrial crops and products. 2015. №31. P. 469-475.