Дробно-дифференциальная модель для описания смещения магнитной микрочастицы в вязкоупругой среде под действием магнитного поля

Наджарьян Т.А.,1,2 Крамаренко Е.Ю.1,2

Инженер 1-ой категории

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН, Москва, Россия

E–mail: nadzharjjan.timur@physics.msu.ru

Магнитоактивные эластомеры (МАЭ) – это полимерные композитные материалы, состоящие из мягкой полимерной матрицы и ферромагнитного наполнителя. При помещении таких материалов в магнитное поле их внутренняя структура претерпевает изменения за счёт движения частиц наполнителя в полимерной среде. Частицы наполнителя образуют кластеры и цепочки, меняя тем самым вязкоупругие, магнитные и диэлектрические свойства композита. Возможность управлять свойствами материала при помощи магнитного поля является основной причиной активного научного интереса к МАЭ.

В данной работе предлагается новый подход к теоретическому описанию реструктурирования наполнителя в МАЭ, основанный на представлении полимерной сетки и кластеров наполнителя в виде фрактальных сред. Динамика таких сред при этом соответствует эволюции структуры материала в магнитном поле. Реструктурирование наполнителя описывается при помощи дробно-дифференциальных [1] уравнений движения среды. Дробно-дифференциальные законы позволяют учесть эффект памяти эластомера, а также комплексную нерегулярную структуру образующихся в поле кластеров наполнителя [2]. При этом в классическом пределе уравнения движения переходят в уравнения Навье-Коши и Навье-Стокса.

В качестве первого шага исследования проводится рассмотрение поведения уединённой ферромагнитной частицы в вязкоупругой полимерной среде. Уравнение движения частицы является дробно-дифференциальным по времени. Уравнение разрешается при помощи метода конечных разностей для дробно-дифференциальных операторов. Получена временная динамика пространственного распределения возмущения в среде при индуцированном магнитным полем смещении частицы. Предложена модель эволюции кластера ферромагнитных частиц наполнителя МАЭ.

Использование дробно-дифференциальных моделей позволяет рассмотреть эволюцию объектов, имеющих нерегулярную микроструктуру, и обобщить классические уравнения движения сплошной среды на случай реструктурирования в полимерных композитах.

Благодарность

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-13-00340).

Литература

1. Самко С.Г., Килбас А.А., Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Минск: Наука и техника, 1987.

2. Тарасов В.Е. Модели теоретической физики с интегро-дифференцированием дробного порядка. М. – Ижевск: Ижевский институт компьютерных исследований, 2011.