Электрореологические жидкости, наполненные наноалмазами детонационного синтеза: структура и свойства

Солодухин Е.С.1, Кузнецов Н.М.2, Белоусов С.И.2, Чвалун С.Н.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1МИРЭА – Московский технологический университет, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

E–mail: egor1998_1974phesx@mail.ru

Электрореологическим (ЭР) эффектом называют изменение реологических свойств суспензий от приложенного электрического поля. Эффект является обратимым и обычно время отклика занимает короткий промежуток времени, что позволяет использовать ЭР жидкости как “умные” материалы и применять в амортизаторах, тормозах, тактильных устройствах, микрофлюидике, робототехнике (детали с регулируемой жесткостью), электронике (электронные книги, использующие шрифт Брайля) и производстве шоколада [1].

Основным механизмом ЭР эффекта является образование колонн-агрегатов, вызванное поляризацией частиц дисперсной фазы электрическим полем. Образование колончатых структур приводит к росту вязкости и появлению предела текучести у ЭР жидкости. Компонентами ЭР жидкостей являются непроводящая дисперсионная среда и микро- или наночастицы дисперсной фазы (наполнитель). Дисперсионной средой могут служить неполярные или слабополярные органические жидкости с достаточно высоким показателем электрического сопротивления. Обычно в качестве дисперсионной среды используют полидиметилсилоксан низкой молекулярной массы. Преимуществами полидиметилсилоксана являются низкая стоимость, коммерческая доступность, температурная устойчивость и нетоксичность.

Дисперсной фазой являются частицы с высоким значением диэлектрической проницаемости. Одним из перспективных наполнителей являются наноалмазы детонационного синтеза. Широкий спектр областей применения наноалмазов определяется уникальными свойствами: химической устойчивостью, малым размером частиц, большой удельной поверхностью, низкой токсичностью и возможностью функционализации поверхности [2]. Такие свойства наноалмазов делают их крайне перспективным материалом в электрореологии. Ранее было установлено, что вязкость суспензии наноалмазов в полидиметилсилоксане в электрическом поле увеличивается на несколько порядков [3]. Однако эффект размера, типа функционализации поверхности, а также влияние электрофизических характеристик частиц на ЭР поведение суспензий остались за рамками исследования.

В представленной работе изучены ЭР жидкости, наполнителненные наноалмазами детонационного синтеза. Методом электронной микроскопии была исследована морфология частиц, проанализирован химический состав поверхности (на основе данных инфракрасной спектроскопии), оценено влияние электрического поля и концентрации наполнителя на электрореологическое поведение суспензий. В работе обсуждается перспективность создания ЭР жидкостей, наполненных наноалмазами детонационного синтеза с низкой концентрацией дисперсной фазы.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект 
18-29-19117 мк.

Литература

1.	Dong Y.Z., Seo Y., Choi H.J. Recent development of electro-responsive smart electrorheological fluids // Soft Matter. 2019. Vol. 15, № 17. P. 3473–3486.

2.	Mochalin V.N. et al. The properties and applications of nanodiamonds // Nat. Nanotechnol. 2012. Vol. 7, № 1. P. 11–23.

3.	Pereira A., McIntyre C. Electrorheology of diamond/PDMS nanofluids in steady and oscillatory shear // Appl. Rheol. 2014. V.24. P. 63471.