Гидрокси- и эпоксиарилоксифосфазены пониженной функциональности

Жуков А.М., Кравцова А.А, Лупенко К.Ф., Биличенко Ю.В.

Студент, 2 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E–mail: zhukov765311@yandex.ru

В настоящее время химия элементорганических олигомеров и полимеров вызывает огромный интерес благодаря сочетанию таких свойств, как эластичность, радиопрозрачность, огнестойкость и высокие механические свойства. Особое место среди элементоорганических соединений занимают фосфазены, содержащие связь фосфор-азот

Наиболее доступным и легко получаемым фосфазеном является гексахлорциклотрифосфазен (ГХФ), который представляет собой достаточно реакционноспособное соединение в реакциях нуклеофильного замещения. Благодаря этому, его используют в качестве исходных соединений для синтеза функциональных органофосфазенов. В связи с высокой гидролитической неустойчивостью индивидуальных хлорфосфазенов [1], для последующих превращений используют гидроксиарилоксифосфазены (ГАрФ). Данные соединения обладают термической стойкостью и негорючестью, что позволяет использовать их в качестве модификаторов к различным соединениям для повышения огнестойкости и улучшения физико-механических свойств. Гидроксильные группы, в свою очередь, позволяют получать широкий спектр производных фосфазенов, в частности эпоксидные [2] и метакрилатные [3]. Данные производные могут быть использованы в качестве модифициров промышленных полимерных материалов (ПМ).

Для производных циклофосфазенов, используемых в качестве модификаторов ПМ, важно полное замещение от хлора в ГХФ, при этом не обязательно наличие шести функциональных групп, а достаточно и трех.

Из-за стерических ограничений синтез полностью замещенных ГАрФ слабо освещен в литературе, поэтому нами были разработаны методики синтеза без галогенных гидроксиарилоксифосфазенов пониженной функциональности на основе ГХФ, дифенилолпропана (ДФП) и фенола при различном порядке их введения, с последующим получением эпоксифосфазенов на их основе.

Литература

1. Gleria M., Jaeger R.D. Aspects of Phosphazene Research // Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials.  2001.  V. 11.  № 1.  P. 1-45.

2. Halogenated hydroxy-aryloxy phosphazenes and epoxy oligomers based on them/ Terekhov I.V. [etc.]. Russian Journal of Applied Chemistry.  2013.  V. 86.  № 10.  P. 1600-1604.

3. Чуев В.П. et al. Метакрилатсодержащие олигофосфазены как перспективные модификаторы полимерных композиционных материалов для стоматологии // Институт Стоматологии. ООО “Меди издательство,” 2010. № 3 (48). P. 94–96.