Изучение физико-химических аспектов интенсификации добычи в карбонатных коллекторах с помощью хелатных реагентов

Юнусов Т.И.

Студент, магистратура

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Факультет химической технологии и экологии, Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности, Москва, Россия

E–mail: timyun96@gmail.com

Стимуляция добычи в высокотемпературных карбонатных коллекторах может быть осложнена рядом факторов, основным из которых является высокая скорость реакции соляной кислоты с породой, которая способствует растворению поверхности породы и снижению таким образом охвата обработки [2]. Другими проблемами являются увеличение скорости коррозии и повышение склонности к осадкообразованию на контакте нефти и кислоты.

Предложенным вариантом решения проблем является применение хелатных реагентов, растворяющих карбонатную породу по механизму поверхностного комплексообразования. Скорость растворения породы в этом случае получается ниже, в результате чего удается создать длинные каналы вглубь пласта. Однако ввиду низкой растворяющей способности данных реагентов, их приходится применять в концентрациях до 25%, что зачастую экономически невыгодно.

В литературе [1,3] описываются попытки увеличения растворяющей способности за счет добавления катализаторов растворения, однако их роль и механизм действия не были выявлены. Также не установлены закономерности поведения поверхностно-активных веществ (ПАВ) в подобных составах.

Целью работы стало определение фундаментальных физико-химических закономерностей, определяющих разработку композиций этого класса.. С помощью гравиметрического метода были установлены оптимальная концентрация реагента и pH композиций, обладающих высокой растворяющей способностью и пролонгированной реакцией. Определена роль различных добавок в процессе растворения породы. Показано, что наиболее активным органическим катализатором растворения является лимонная кислота, в то время как активность неорганического катализатора в первую очередь зависит от природы катиона и температуры. Путем определения показателя межфазного натяжения выявлено, что наиболее активными ПАВ в данных составах являются амфолитные ПАВ, активность их увеличивается с ростом углеводородной цепи.

На основании закономерностей, полученных в данной работе, становится возможной разработка интенсифицирующих составов на основе хелатных реагентов с оптимальным содержанием добавок для различных условий.

Литература

1. Fredd C.N., Fogler H.S. The influence of chelating agents on the kinetics of calcite dissolution //Journal of colloid and interface science. 1998. vol. 204, №. 1. pp. 187-197.

2. Fredd C.N., Miller M.J. Validation of Carbonate Matrix Stimulation Models// SPE Paper 58713.

3. Mahmoud M.A et al. Optimum injection rate of a new chelate that can be used  to stimulate carbonate reservoirs// SPE Paper 113497.