Применение поверхностно-активных веществ в качестве изоляционных технологий ограничения газопритоков

Шаммасов А.Е.

Студент, магистратура

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Казань, Россия

E–mail: shammasov-adel@yandex.ru

Утечка газа в эксплуатируемые скважины нежелательный фактор. Для предотвращения утечки газы применяются различные реагенты. В связи с бурным развитием данного направления, в качестве барьера и экрана предлагается применение водных, гелевых и пенных методов [1].

В данной работе изучается методика получения стабильной пены. Похожие исследования были проведены в следующих работах [2,3,4]. Цель работы проанализировать физико-химическую характеристику реагента, пенообразующую способность раствора, кратность пены и стабильность пены с применением различных реагентов с различной концентрацией. Стабильность пены выражается как время существования определенного объёма пены. Для определения основных характеристик пенообразования была сконструирована и изготовлена установка, которая состоит из гидрофобной мембраны, проницаемая для воздуха, сверху которой помещается пенообразующий раствор. Снизу от мембраны подается воздух из компрессора, скорость потока воздуха регулируется с помощью расходомера газа – ротаметра вручную, подключенного непосредственно перед входом воздуха в установку. Поток воздуха, прошедший через мембрану, генерирует пену, которая выталкивается в измерительный цилиндр, где регистрируется прирост её объёма во времени (или наоборот время, за которое образовался определенный объем пены).

В ходе эксперимента анализировались концентрации в различных процентных соотношениях, так же составляющая часть. В качестве разбавителя использовалась дистиллированная и минерализованная вода.

После проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что при процентном соотношении 0,2% реагента наблюдается образование пены густой консистенции, и скорость усадки на много медленнее, по сравнению с проведенными экспериментами, с более высоким содержанием реагента.

Литература

1. Томская Л. А., Краснов И. И. и др. Изоляционные технологии ограничения газопритоков в нефтяных скважинах месторождений Западной Сибири // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2016. С.53-63.

2. Хлебников В. Н., Мишин А. С. и др. Поиск технологического решения восстановления работы нефтяных скважин после прорыва газа при разработке нефтегазовых месторождений вязкой нефти // Башкир.химический журнал . 2013. Том 20. № 3. С.95-98.

3. Muhammad K.M., Muhannad T.S. Study of blended surfactants to generate stable foam in presence of crude oil for gas mobility control // J Petrol Explor Prod Technol, 2016.р. 1-6.

4. Jie S, Jinga J., Peiyu Jinga, Ye Lic Preparation and Performance Evaluation of Stable Foamy Heavy Oil // Petroleum chemistry  Vol. 57  No. 3  2017 РР.284-292.