Оптимизация буровых растворов c использованием функционализированных наночастиц

Гулиев В.В.

Аспирант

Азербайджанская государственная нефтяная академия, Баку, Азербайджан

E–mail: uqar.quliyev@bk.ru

Использование буровых растворов (БР) в полевых условиях вызывает различные проблемы, среди которых: повреждение пласта, потеря циркуляции и образование реторты, которая в случае проницаемости и толщины может вызвать нестабильность в стенках скважины, обвязка труб и набухание глинистых пластов в случае растворов на водной основе. Чтобы минимизировать проблемы, связанные с введением БР, была предложена оценка модификации обычной БР на водной основе, которая включает использование функционализированных наночастиц в различных концентрациях. Функционализация наночастиц была выполнена с использованием метода начального пропитки. БР оценивались по реологическому исследованию, измерению физико-химических свойств (плотность и pH), а также через тест на фильтрацию (Американский институт нефти: API), который следует API 13B-1. Буровые растворы показали неньютоновское реологическое поведение, не зависящее от времени, а также модифицированные БР с использованием наночастиц. Плотность (8,5 фунт / галлон) и pH оставались постоянными после добавления наночастиц. Наночастицы диоксида кремния, функционализированные карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ), показали лучшие результаты, основанные на потерях фильтрации и уменьшения толщины реторты. Результаты, полученные с помощью КМЦ на диоксиде кремния, были следующими: снижение фильтрационных и ретортных потерь на 23% и 70% соответственно. Результаты также показали, что наночастицы диоксида кремния не оказывают неблагоприятное воздействие на свойства БР, такие как плотность, вязкость и pH. Еще одна важная особенность наночастиц кремнезема - силанольные (SiOH) группы, которые действуют как центры адсорбции, что позволяет их функционализации с КМЦ и способствует разработке его вязкостных свойств в БР.

Литература

1. Sadeghalvaad M., Sabbaghi S. The effect of the TiO2/polyacrylamide nanocomposite on water-based drilling fluid properties //Powder Technology. – 2015. – Т. 272. – С. 113-119.

2. Suleimanov B. A. et al. The influence of light metal nanoparticles on the strength of polymer gels used in oil industry //SOCAR Proceedings. – 2013. – Т. 2. – С. 24-28.

3. Suleimanov B. A. et al. Compressive Strength of Polymer Nanogels Used for Enhanced Oil Recovery EOR //SPE Russian Petroleum Technology Conference and Exhibition. – Society of Petroleum Engineers, 2016.

4. Fereydouni M. et al. Effect of polyanionic cellulose polymer nanoparticles on rheological properties of drilling mud //International Journal of Nanoscience and Nanotechnology. – 2012. – Т. 8. – №. 3. – С. 171-174.

5. Li M. C. et al. Cellulose nanocrystals and polyanionic cellulose as additives in bentonite water-based drilling fluids: Rheological modeling and filtration mechanisms //Industrial & Engineering Chemistry Research. – 2016. – Т. 55. – №. 1. – С. 133-143.