Оптический метод определения температур плавления и кристаллизации н-алканов и нефтяных парафинов

Кособреева А.А.

Студентка, 4 курс бакалавриата

Российский  химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E–mail: akosobreeva@yandex.ru

Разработка методов прогнозирования, предотвращения и борьбы с выпадением асфальто-смолисто-парафиновых отложений (АСПО) из нефти является актуальной задачей. Образование АСПО с негативными последствиями может происходить при добыче, транспортировке и переработки нефти. В состав нефтяных парафинов, являющихся частью АСПО, входят нормальные алканы и их фазовое поведение может влиять на процессы образования АСПО.

В работе представлено описание оптического экспериментального метода, позволяющего определять температуры фазовых переходов (плавление, кристаллизация) нормальных алканов и нефтяных парафинов. В основе метода лежит измерение температурной зависимости интенсивности рассеянного на образце водной дисперсии н-алкана (нефтяного парафина) с размером частиц дисперсии порядка 100 нм. Устойчивые водные дисперсии для таких измерений готовятся при помощи ультразвукового диспергирования смеси вода – н-алкан (нефтяной парафин) при температуре выше температуры плавления исследуемого н-алкана без добавления поверхностно-активных веществ.

В работе также представлены результаты определения температур фазовых переходов серии н-алканов и проведено сравнение этих данных с данными, опубликованными другими авторами.