Исследование структуры комплекса америция 
с модифицированным каликс[4]ареном

Путков А.Е.

Аспирант, 2 курс

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: Andy1995@list.ru

Одним из основных подходов к решению проблемы утилизации высокоактивных отходов (ВАО) является их фракционирование с последующей трансмутацией элементов.  Изотопы америция и кюрия вносят основной вклад в альфа-активность ВАО, поэтому необходимо выделять америций из растворов, полученных в результате растворения облученного ядерного топлива, как правило, в азотной кислоте. В связи с этим, важной задачей, стоящей перед радиохимией, является поиск экстракционной системы, способной селективно выделять америций из смеси с актиноидами и лантаноидами. Одними из таких экстракционных систем являются растворы каликсаренов в полярных органических растворителях. Ранее было показано, что с помощью модифицированных по «нижнему» или по «верхнему» ободу каликсаренов возможно фракционировать радиоактивные отходы и селективно выделять из них цезий, стронций, лантаноиды и актиноиды [1].

В данной работе исследовали структуру комплекса каликс[4]арена, модифицированного по «верхнему» ободу четырьмя карбамоилметилфосфиноксидными (КМФО) заместителями, методом EXAFS-спектроскопии. Такая модификация позволяет примерно в 100 раз усилить эффективность экстракции, а также увеличить селективность выделения лантаноидов и легких актиноидов [2] по сравнению с чистым КМФО.

Нами были установлены геометрия окружения америция и расстояния до атомов окружения в комплексах с каликс[4]ареном, полученных в разных условиях [3]. В первом случае, исследовали комплекс, образовавшийся при экстракции америция из азотнокислого раствора раствором каликс[4]арена в 1,2-дихлорэтане. Во втором случае, азотная кислота была заменена на 2-адамантил-2-сульфанилэтановую кислоту. Геометрия окружения америция, а также расстояния до атомов окружения, полученные методом EXAFS-спектроскопии, позволят понять причины селективности данной экстракционной системы по отношению к америцию, а также повысят эффективность подбора различных экстракционных систем, основанных на каликсаренах, для решения иных радиохимических задач.

Литература

1. Lumetta G.J., Rofers R.D., Gopalan A.S., eds. Calixarenes for Separations. American Chemical Society, Washington: 2000.

2. Arnaud-Neu F., Böhmer V., Dozol J.-F., Grüttner C., Jakobi R.A., Kraft D., Mauprivez O., Rouquette H., Schwing-Weill M.-J., Simon N., Vogt W. Calixarenes with diphenylphosphoryl acetamide functions at the upper rim. A new class of highly efficient extractants for lanthanides and actinides // J. Chem. Soc. Perkin Trans 2. 1996. P.1175—1182.

3. Abramov A.A., Vasiliev A.N., Dubovaya O.V., Kovalev V.V., Vatsouro I.M. Extraction of americium (III), plutonium (IV, V) and neptunium (V) with calixarenes // Mendeleev Commun. 2012. V.22. P.260-262.