Определение радона, урана и тория в родниках Екатеринбурга и Свердловской области

Насонова Ю.И., Семенищев В.С.

Студент, 4 курс бакалавриата

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Физико-технологический институт, Екатеринбург, Россия

E–mail: july.nasonova@yandex.ru

Снабжение населения чистой питьевой водой остается одной из важнейших задач, особенно в промышленно развитых и густонаселенных районах. Помимо воды централизованных источников водоснабжения, население использует для питьевых целей подземную воду из скважин и родников, которая потенциально может быть загрязнена тяжелыми металлами и природными радионуклидами. В данной работе было проведено исследование воды из девяти родников Екатеринбурга и Свердловской области на содержание активностей радона, урана и тория. Активность 222Rn в пробах измеряли на сцинтилляционном гамма-бета-спектрометре «Атомтех МКС-1315 АТ» по линии равновесного дочернего гамма-излучающего изотопа 214Bi (E = 609 кэВ) в стандартной геометрии Маринелли (1 л), после чего пересчитывали активность на момент отбора пробы. Активности 238U и 232Th рассчитывали по концентрациям урана и тория, которые измеряли на масс-спектрометре NexION 350 (Perkin Elmer, США). Полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Активность природных радионуклидов в родниках Екатеринбурга и Свердловской области.

| Родник | Активность 222Rn на момент отбора, Бк/л | Активность 238U, мБк/л | Активность 232Th, мБк/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Европа-Азия | 14,1 | 6,25 | 0,62 |
| Родник Памяти | 73,7 | 2,12 | 0,02 |
| Потопаевский ключик | 138 | 2,22 | 0,25 |
| Родник Северский | 55,0 | 0,33 | 0,05 |
| Калиновский родник | 60,8 | 7,31 | 0,24 |
| Родник на ул. Труда 9 | 102 | 4,12 | 0,06 |
| Золотой ключик | 52,0 | 2,29 | 0,13 |
| Родник Серебряный | 11,1 | 7,04 | < п.о. |
| Родник Поющий | 57,9 | 11,66 | 0,09 |

По данным таблицы можно сделать вывод, что в 4 родниках было обнаружено превышение уровня вмешательства по 222Rn (60 Бк/л), при этом максимальная активность составила 138 Бк/л (2,3 УВ). Превышение активностей урана и тория в данных родниках не присутствует. В то же время удельные активности урана и тория не превышали установленных норм во всех родниках. Максимальная активность 238U составила 0,012 Бк/л (0,4% от УВ), а 232Th – 0,0006 Бк/л (0,1% от УВ).

Таким образом, проведенные исследования подтвердили необходимость проверки качества питьевых вод во всех нецентрализованных источниках водоснабжения населения по радиационному фактору, в первую очередь, по содержанию222Rn.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Свердловской области в рамках научного проекта № 20-43-660055.