Сканирование пространства условий химической реакции в ионной жидкости

Домнин А.В.

Студент, 2 курс магистратуры

Химико-Биологический кластер, Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики,

E-mail: a.v.daomnin@gmail.com

Ионные жидкости (низкотемпературные расплавы солей), представляют собой широкий класс растворителей, использующихся в самых разных областях науки. Это обусловлено набором очень полезных качеств: ионные жидкости нелетучи, негорючи, стабильны по отношению к высоким температурам и химическим веществам, а также, широкое разнообразие структур позволяет выбрать ионную жидкость с подходящем, для эксперимента, набором свойств. Однако существует и ряд недостатков, ограничивающих их применение в качестве растворителей, основным из которых является сложность или невозможность адекватно учитывать эффекты сольватации молекул в среде ионных жидкостей. Это вызвано тем, что наиболее распространенные, континуальные, сольватационные модели не в состоянии учесть специфические эффекты взаимодействия растворителя с растворенным веществом.

Одним из решений этой проблемы является сольватационная модель COSMO-RS [1], это очень гибкая модель, позволяющая использовать сочетания стандартных квантово-химических вычислений, не ограничивая выбор программ или методов модификаций структур, что позволяет сочетать с любыми расчетными программами. Другим достижением COSMO-RS является ее постоянная доработка и улучшение параметризации, в виду чего с каждым годом точность расчетов в этой модели неуклонно увеличивается.

В ходе была изучена реакция превращения циклогексанона в циклогесаноксим в различных ионных жидкостях, помимо основной реакции, были изучены побочные процессы, оказывающие влияние на протекание основной реакции. Условия, используемые при расчете, были приближены к экспериментальным [2]. Помимо этого, было исследовано влияние сильного основания на термодинамические параметры реакции. В ходе работы удалось показать применимость данной модели для изучения процессов, протекающих в ионных жидкостях, также удалось оценить влияние концентрации ионов водорода и температуры на энергию протекания реакции.

Литература

- Eckert, F., Klamt, A. Fast solvent screening via quantum chemistry: COSMO-RS approach. AIChE., 48, 369-385 (2002).

- R.X. Ren, W. Ou. Preparation of cyclic ketoximes using aqueous hydroxylamine in ionic liquids. Tetrahedron Lett. 42, 8445-8446, (2001)