Термодинамическое моделирование многокомпонентных водных растворов нитратов РЗЭ

Галстян А.А.1, Дзубан А.В.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: arsenag6@gmail.com

Объёмы производства и потребления редкоземельных элементов (РЗЭ) в различных областях науки и техники являются одними из важнейших показателей экономического развития и национальной безопасности промышленно развитых стран. Особый интерес представляют индивидуальные РЗЭ высокой чистоты, активно использующиеся в качестве катализаторов на нефтеперерабатывающих заводах, люминесцентных активаторов, добавок в электрокерамических соединениях, высокотемпературных сверхпроводниках, постоянных магнитах, кристаллах для лазеров и т.д. В настоящее время для их получения используют, чаще всего, технологию жидкофазной экстракции из водно-органических кислых растворов с последующим осаждением продукта из рафината или водного реэкстракта. Традиционно условия проведения этих многоступенчатых процессов подбирают эмпирически, получая большое количество экспериментальных данных для каждого типа сырья. Разумной альтернативой, позволяющей существенно уменьшить время и трудозатраты, представляется использование термодинамического моделирования. Имеющиеся в литературе попытки [2,3] построения строгих термодинамических моделей подобных систем ограничиваются, как правило, двумя-тремя компонентами и температурой 25 °С.

Цель работы – провести термодинамическое моделирование свойств  фаз и их равновесий в многокомпонентных водных растворах нитратов лантанидов в широком интервале температур. Для этого мы использовали разработанную в лаборатории химической термодинамики Химического факультета МГУ электролитную обобщённую модель локального состава eGLCM [1]. Она удобна тем, что может быть расширена на системы любой компонентности, включая как электролиты, так и органические растворители. Расчётная часть работы выполнена в программной среде MATLAB, определение параметров проводили на основе литературных данных по активностям компонентов и растворимости в бинарных и тройных системах.

В результате были получены оптимизированные параметры межчастичного взаимодействия, используя которые можно рассчитывать и предсказывать свойства растворов и фазовые диаграммы как минимум в пределах экспериментальной погрешности при 25 °С.

В дальнейшем планируется расширение температурного интервала работы модели.

Литература

1. Guignot, Sylvain & Lassin, Arnault & Christov, Christomir & Lach, Adeline & André, Laurent & Henocq, Pierre. (2018). Modeling the Osmotic and Activity Coefficients of Lanthanide Nitrate Aqueous Solutions at 298.15 K from Low Molalities to Supersaturation. Journal of Chemical & Engineering Data. 64. 10.1021/acs.jced.8b00859.

2. Chatterjee, Sayandev & Campbell, Emily & Neiner, Doinita & Pence, Natasha & Robinson, Troy & Levitskaia, Tatiana. (2015). Aqueous Binary Lanthanide(III) Nitrate Ln(NO 3 ) 3 Electrolytes Revisited: Extended Pitzer and Bromley Treatments. Journal of Chemical & Engineering Data. 60. 150911085757004. 10.1021/acs.jced.5b00392.

3. Maksimov, Aleksey & Kovalenko, Nikita & Uspenskaya, Irina. (2019). Thermodynamic modeling of the water – Nitric acid – Rare earth nitrate systems. Calphad. 67. 101683. 10.1016/j.calphad.2019.101683.