Исследование процесса электроокисления бромид-аниона методом циклической вольтамперометрии при медленных скоростях развертки потенциала

Карташова Н.В1,2, Чуканов П.А3

Аспирант 2-го года обучения

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2 Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

3 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E–mail: kartashova9natali@gmail.com

В последнее время перспективным направлением развития энергетической отрасли является разработка умных электросетей (smart grid) с использованием альтернативных источников (ветра и солнца). Поэтому одной из основных задач для повышения эффективности выработки и распределения электроэнергии является разработка накопителей электроэнергии. Проточные редокс-батареи (ПРБ) могут быть использованы в качестве таких накопителей. В качестве перспективных химических окислителей для проточных батарей в работе [1] были предложены соли бромноватой кислоты. В работе [1] была показана принципиальная возможность осуществления процесса электровосстановления бромат-анионов в кислых средах на каталитически слабоактивных электродах (например, углеродном), по редокс-медиаторному механизму, обеспечиваемому редокс-парой Br2/Br-, а также продемонстрирована водородно-броматная проточная батарея. Для оптимизации режимов функционирования водородно – броматной батарей принципиально важным является исследование электрохимической кинетики бром-бромидной реакции на поверхности различных электродных материалов, в частности с использованием метода циклической вольтамперометрии с линейной разверткой потенциала.

В соответствии с этим целью настоящей работы было изучение кинетики электроокисления растворов бромида натрия, а также определение основных транспортных (коэффициентов диффузии галогенатов) и кинетических (константы скорости электронного переноса) характеристик системы с применением метода ЦВА. В качестве экспериментальных данных для расчета кинетических параметров служили серии экспериментально измеренных циклических вольтамперограмм разных концентраций брамида натрия в сернокислых растворах на платиновом рабочем электроде в широком диапазоне скоростей развертки потенциала. При достаточно низких скоростях развертки, исследуемый процесс протекает как "обратимый", т.е. концентрации реагента и продукта (Br- и Br2) около поверхности электрода в любой момент времени связаны термодинамическим соотношением Нернста благодаря быстрому прохождению процесса Br- -e- =½ Br2 в обоих направлениях. Методами асимптотического анализа системы уравнений диффузии с соответствующими граничными условиями получены соотношения, предсказывающие зависимость потенциалов катодного и анодного пиков от скорости развертки и концентрации объемной концентрации бромид-аниона, а также выполнена их проверка путем сопоставления с экспериментальными данными.

Литература

1.	Vorotyntsev M.A., Konev D.V., Tolmachev Y.V. Electroreduction of halogen oxoanions via autocatalytic redox mediation by halide anions: novel EC” mechanism. Theory for stationary 1D regime// Electrochim. Acta. 2015. V. 173. P.779.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-03-00574.