Влияние ингибирующей композиции на окисление этилбензола

Научный руководитель – Гарифуллина Гарифа Губайдулловна

Чурагулова Эльвина Усмановна

Студент Башкирский государственный университет, Химический факультет,

Кафедра физической химии и химической экологии, Уфа, Россия

E-mail: churagulova1998@mail.ru

Синергизм наблюдается для пар ингибиторов, относящихся к ингибиторам разных типов, например для пары ингибиторов, из которых один тормозит окисление, реагируя с пероксидными радикалами, а другой разлагает образующийся гидропероксид. Известны случаи синергизма и для пар ингибиторов одного и того же типа.				Окисление углеводородов, спиртов, кислот, жиров и др. кислородом воздуха представляет собой цепной процесс. Цепи превращений осуществляются с участием активных свободных радикалов – перекисных (RO2), алкоксильных (RO), алкильных (R). Механизм действия наиболее распространённых антиоксидантов состоит в обрыве реакционных цепей: молекулы антиоксиданта взаимодействуют с активными радикалами с образованием малоактивных радикалов. Роль таких антиоксидантов состоит в уменьшении концентрации свободных радикалов в окисляющейся системе. В практике торможения окислительных процессов большое значение имеет явление синергизма, состоящего во взаимном усилении эффективности действия антиоксидантов в их смеси. 		Антиокислительную активность оценивали по степени снижения начальной скорости поглощения кислорода при окислении модельного субстрата в его присутствии. В качестве измерительного инструмента использовали универсальную манометрическую дифференциальную установку (УМД). Установка предназначена для прецизионного измерения в условиях агрессивных сред. Измерительная часть УМД выполнена в виде двух идентичных половин, одна из которых служит эталоном для рабочей половины, что способствует снижению физических шумов. УМД позволяет измерять перепады давления в диапазоне 0–50 мм.рт.ст. Динамика измерения давления фиксируется в виде аналогового сигнала на ленте самописца.

В качестве модельного субстрата окисления был использован этилбензол. Инициатор окисления азодиизобутиронитрил (АИБН). В качестве ингибиторов были изучены: 4-метил-2,6-дитретбутиллфенол (агидол-1) и дифенилфенилендиамин.			В отсутствии ингибирующих добавок кинетическая кривая поглощения кислорода этилбензола имеет линейный вид. Реакция протекает в кинетическом режиме, порядок реакции по кислороду равен единице. Добавки как агидола-1, так и дифенилфенилендиамин приводят к снижению скорости поглощения кислорода. Совместное введение соединений 4-метил-2,6-дитретбутиллфенол и ДФФД в окисляющийся этилбензол приводит к экстремальному изменению скорость поглощения кислорода от состава добавленной ингибирующей композиции.  При соотношении концентрации 1:1 наблюдается минимальное значение скорости поглощения кислорода. Таким образом, для ингибирующей композиции «4-метил-2,6-дитретбутиллфенол+ДФФД» проявляется синергизм их совместного действия. Исходя из литературных данных можно предположить, что, агидол-1 и ДФФД – эффективные акцепторы пероксильных радикалов. По этой причине добавки обоих соединений усиливают эффект торможения радикально-цепного окисления этилбензола.

Выражаю благодарность научному руководителю - доценту химического факультета Башкирского государственного университета Гарифуллиной Гарифе Губайдулловне.