Молекулярно-динамическое моделирование интеркаляции ионов лития из воды и пропиленкарбоната в кристаллическую матрицу кобальтита лития

П.М. Чекушкин1,2, С.А. Кисленко1,2

Студент, 5 курс магистратуры

1Московский физико-технический институт (Национальный Исследовательский Университет), Долгопрудный, Россия

2Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия

E-mail: chekushkin.pm@phystech.edu

Настоящая работа посвящена исследованию интеркаляции ионов лития в кобальтит лития (LiCoO2) из водных и карбонатных растворов методом классической молекулярной динамики.

Актуальность исследования интеркаляции обуславливается тем, что данный процесс лежит в основе работы литий-ионных аккумуляторов, и его кинетика определяет такие ключевые характеристики, как удельная мощность и скорость зарядки устройств. Понимание молекулярных механизмов интеркаляции и природы лимитирующей стадии может создать предпосылки для направленной оптимизации (в противовес доминирующему сегодня эмпирическому подходу) электрод-электролитной системы с целью улучшения технических характеристик аккумуляторов.

Несмотря на осознание важности данного процесса, ряд аспектов кинетики и термодинамики интеркаляции в катодные материалы остается не до конца проясненным. Ранее было показано, что при переходе от карбонатных электролитов к водным растворам скорость интеркаляции ионов лития возрастает на порядок [1]. Вопрос о том, связан ли этот эффект с формированием пассивирующего слоя или с бо́льшими затратами на десольватацию в карбонатных растворах, остается открытым. Также остается неустановленной принципиальная структура активационного барьера интеркаляции и количественное соотношение вкладов десольватации, транспорта иона через пассивирующий слой и встраивания в кристаллическую решетку.

Сложность экспериментального разделения различных вкладов в активационный барьер интеркаляции требует привлечения методов компьютерного моделирования. В данной работе для этой цели используется метод классической молекулярной динамики, который позволяет самосогласованно и реалистично описать взаимодействие иона с растворителем и поверхностью при интеркаляции с учетом молекулярной (атомной) структуры всех компонентов, при этом обеспечивая достаточно высокую скорость расчета в отличие от потенциально более точных методов квантовой химии.

В настоящей работе были получены параметры потенциала Букингема для пары атомов Co-O, заточенные под моделирование межфазной границы LiCoO2/вода. Установлено, что вблизи поверхности LiCoO2(012) вода и пропиленкарбонат находятся в упорядоченном состоянии. Показано, что молекулы воды способны интеркалировать в кристаллическую решетку кобальтита лития через поверхность (012), локализуясь в литиевых вакансиях. Большие по размеру молекулы пропиленкарбоната не интеркалируют. Найдено, что энергетический профиль реакции интеркаляции ионов Li+ из воды через поверхность LiCoO2(012) содержит два барьера величиной 0.35 эВ и 0.1 эВ. При интеркаляции из пропиленкарбоната наблюдается единственный энергетический барьер величиной 0.5 эВ, связанный с десольватацией иона.

Литература

1. Levin E.E., Vassiliev S.Y., Nikitina V.A. Solvent effect on the kinetics of lithium ion intercalation into LiCoO2 // Electrochim. Acta. 2017. Vol. 228. P. 114–124.