Влияние размера частиц наполнителя на упаковку, тип структуры и свойства дисперсно-наполненных полимерных композитов

Харламова К.И

Студент, 1 курс магистратуры

МИРЭА - Российский технологический университет, институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, кафедра химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов, Москва, Россия

E–mail: kseenka.kh@gmail.com

При создании дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов (ДНПКМ) с требуемым комплексом свойств широко используются дисперсные наполнители. Порошкообразные дисперсные наполнители для ДНПКМ характеризуются разной природой, формой, размером, удельной поверхностью, упаковкой и пористостью частиц, а также комплексом физико-химических, механических и других характеристик.

Гетерогенность и построение структуры ДНПКМ в первую очередь определяется размерами частиц наполнителей, а также их упаковкой и содержанием.

Упаковка дисперсных шарообразных частиц согласно теории не зависит от их размера и при кубической упаковке максимальное содержание наполнителя в композите может составлять ~0,64 об. д. (64 об. %). Однако форма, размер и поверхность частиц наполнителя существенно влияют на параметры их упаковки (φm).

В работе представлена зависимость максимальной упаковки дисперсных частиц φm, на примере диоксида кремния, от их размера (от нано- 1-100 нм до макрочастиц > 50 мкм) и показано, что параметр φm возрастает с увеличением диаметра частиц (d). Полученные данные были обработаны с использованием пакетов программного обеспечения Origin 8.5 и Microsoft Excel 2007, и приведено уравнение φm = f(d).

Обобщенная модель ДНПКМ [1] построена на основных положениях теории решеток, упаковок и перколяций (модель Шкловского – Де Жена) [2,3] и функционального деления полимерной матрицы на три составляющие φп = Θ + В + М, что позволило провести классификацию дисперсных систем по типам структур – разбавленные, низко-наполненные, средне-наполненные и высоко-наполненные [4].

Полученная зависимость φm = f(d) позволила рассчитать параметры структуры ДНПКМ в терминах обобщенных и приведенных параметров, которые учитывают одновременно упаковку, размер, форму, удельную поверхность дисперсных частиц, а также определить содержание дисперсной фазы разного размера (составы ДНПКМ) для формирования заданного типа структуры.

Показано, что реологические свойства ДНПКМ в обобщенных параметрах (Θ - доля полимерной прослойки между частицами) определяются типом и параметрами структуры.

Литература

1. Симонов-Емельянов И.Д. / Построение структур в дисперсно-наполненных полимерах и свойства композиционных материалов // Пластические массы 2015 № 9-10 С. 29-36.

2. Де Жен П. «Идеи скейлинга в физике полимеров» — М. Мир. 1982. — С. 368.

3. Шкловский Б.И. / Теория протекания и проводимость сильно неоднородных сред // Успехи физических наук. — 1975 — Т 117 — Вып. 3 С. 401.

4. Симонов-Емельянов И.Д./ Параметры решетки и структуры дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов с регулируемым комплексом свойств // Конструкции из композиционных материалов 2019 №3 С. 37-46.