Синтез и газоразделительные свойства аддитивных полимеров на основе кремнийзамещенных производных 5-норборнен-2-метанола

Андреянов Федор Александрович1, Алентьев Дмитрий Александрович1,2

Аспирант

1Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук, Москва, Россия

2Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: andreyanov@ips.ac.ru

Производные норборнена, как и сам норборнен, являются уникальными мономерами для макромолекулярного дизайна за счёт способности вступать в различные виды полимеризации: аддитивную и метатезисную [1]. Также преимуществом производных норборнена является их доступность в технологическом и синтетическом аспекте. Существующие сейчас промышленные полимеры, такие как  Topas®, Norsorex®, Telene®, Zeonex®, обладают высокими паробарьерными свойствами, низким двойным лучепреломлением, стабильностью при высоких температурах и высокой прозрачностью.

Полинорборнены, полученные по аддитивному механизму полимеризации, обладают рядом плюсов по сравнению с метатезисными, поскольку образуются полимеры с насыщенными C-C связями. Такими плюсами являются большая хемо- и термостабильность получаемых полимеров.

Введение в норборненовый цикл различных заместителей позволяет получать новые материалы, свойства которых определяются природой вводимых заместителей и проводимых полимераналогичных реакций. Такое норборненовое производное, как 5-норборнен-2-метанол просто получается по реакции циклоприсоединения, а сам мономер содержит активную реакционную группу, которую можно использовать для дальнейших модификаций. Введение же кремнийсодержащих групп в боковую цепь полинорборненов способствует повышению газопроницаемости получаемой мембраны (рис. 1) [2]. Наличие реакционной и доступной для модификаций группы в исходном мономере, открывает широкий путь для  получения новых материалов для газоразделения.

Рис.1. Схема получения новых аддитивных норборненов для газоразделения.

В работе планируется обсудить новые материалы, получаемые из 5- норборнен-2-метанола путём введения различных кремниевых заместителей и дальнейшей полимеризации соответствующих мономеров.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-33-60035.

Литература

[1] Bermeshev M.V., Chapala P.P. Addition polymerization of functionalized norbornenes as a powerful tool for assembling molecular moieties of new polymers with versatile properties // Progress in Polymer Science -2018. – V.84. – P. 1-46.

[2] Finkelshtein E.S. Substituted polynorbornenes as promising materials for gas separation membranes / Finkelshtein E.S., Bermeshev M. V, Gringolts M.L., Starannikova L.E., Yampolskii Y.P. // Russian Chemical Reviews – 2011. – Т. 80 – № 4 – С.341–361.