Математическое моделирование процесса гидроочистки вакуумного дистиллята

Афанасьева Д.А.1, Белинская Н.С.1, Ивашкина Е.Н.1, Калиев Т.А.1,2

Студент, 1 курс магистратуры

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия

2ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», Павлодар, Казахстан

E–mail: vafand@mail.ru

Современные тенденции развития промышленности направлены на комплексное, безотходное и ресурсоэффективное использование природных ресурсов.

Переработка тяжелого нефтяного сырья, характеризующегося высоким содержанием асфальтенов, серы и металлов, требует применения передовых, инновационных технологий для увеличения выхода легких и средних дистиллятов [2].

Для решения задач повышения эффективности производства и качества выпускаемой продукции применяется метод математического моделирования [3], который позволяет без значительных материальных и временных затрат прогнозировать оптимальные технологические параметры промышленного процесса.

Цель работы – разработка математической модели процесса гидроочистки вакуумного газойля, пригодной для прогнозирования состава и свойств сырья процесса каталитического крекинга.

Для достижения поставленной цели установить и проанализировать основные физико-химические закономерности промышленного процесса гидропереработки, установить возможность протекания реакций процесса путем термодинамических расчетов.

При составлении математической модели процесса невозможно учесть реакции превращения всех индивидуальных компонентов. Поэтому для сокращения списка протекающих реакций необходима формализация схемы превращений.

Посредством литературного анализа установлено, что основными псевдокомпонентами, представляющими сераорганические соединения в вакуумном газойле, являются бензотиофен, дибензотиофен и их алкилзамещенные аналоги.

Для выявленных соединений рассчитаны термодинамические параметры с помощью программы Gaussian. Расчет проведен при средних условиях процесса (350 °С и 4 МПа).

Рассчитанная энергия Гиббса реакции гидрирования бензотиофена до углеводорода составляет - 112,82 кДж/моль. Гидрообессеривание дибензотиофена происходит с высокой селективностью до дифенила [1] с энергией Гиббса – 25,29 кДж/моль.

Формализация схемы превращения и термодинамические расчеты, в дальнейшем, не только упрощают построение кинетической модели, но составляют основу теплового и материального баланса.

Таким образом, метод математического моделирования позволит получить результаты для анализа и синтеза высокоэффективных химико-технологических систем, а также прогноза их оптимального поведения в течение длительного времени и рационализации использования природных ресурсов.

Литература

1. Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности органических и неорганических веществ. Ч. I. СПб.: Изд во НПО «Профессионал», 2002. 988 с.

2. Becker P.J., Celse B., Guillaume D., Dulot H., Costa V. Hydrotreatment modeling for a variety of VGO feedstocks: A continuous lumping approach // Fuel. 2015, Vol. 139. p. 133-143.

3. Ivanchina E.D., Ivashkina E.N., Dolganova I.O., Belinskaya N.S. Mathematical modeling of multicomponent catalytic processes of petroleum refining and petrochemistry // Reviews in Chemical Engineering. 2019.