Композит на основе графена, функционализированного диазониевыми солями, и матрицы из полиэтилентерефталата

Фаткуллин М.И.,1 Липовка А.А.,1 Петров И. С., 1 Сакиб М. 1

Студент, 2 курс магистратуры

1Национальный исследовательский томский политехнический университет, Томск, Российская Федерация

E–mail: fatkullin.262@gmail.com

Графен с момента его переоткрытия в 2004 г. [1] привлек к себе внимание всего мирового сообщества благодаря своим уникальным свойствам. Вместе с тем, широкое практическое применение нашли производные графена -  оксид графена и т.д., так как данные материалы являются более простыми в обращении и получении (особенно в больших масштабах).

В данной работе мы демонстрируем создание нового композитного материала на основе графена, функционализированного диазониевыми солями (Mod-G) путем его лазерной обработки на полимерной подложке. Mod-G, изначально обладающий диэлектрическими свойствами, при различных видах обработки, становится электрическим проводником (так же как и оксид графена при его восстановлении), но при этом использование Mod-G имеет ряд преимуществ:

- Функционализация различными диазониевыми солями позволяет варьировать свойства изначального материала.

- Легкость в получении: получается электрохимическим путем в слабом растворе серной кислоты [2].

- Простота обработки.

- Образование стабильного композита с полимерной подложкой, что расширяет круг возможных применений.

Формирование проводящего композита происходит путем локального лазерного нагрева, в следствии и плавления и частичной графитизации PET. В то же время происходит фотоиндуцированное удаление арильных групп с самого Mod-G, то есть переход атомов углерода в состояние графита (гибридизация изменяется с sp3 до sp2), что обуславлиет увеличение электрической проводимости.

Формирование композита подтверждается проведенными анализами РФЭС, СЭМ-ЭРС и других методов.

Литература

- Novoselov, K. S., Geim A. K. et al. Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films // Science. 2004, 306 (5696). p. 666–69.

- Rodriguez, Raul D. et al.. Beyond Graphene Oxide: Laser Engineering Functionalized Graphene for Flexible Electronics // Materials Horizons. 2020. 7. p. 1030-1041