Новые ферментные препараты, содержащие гетерологичные β-глюкозидазу и полисахаридмонооксигеназу, с повышенной гидролитической активностью целлюлазного комплекса

Телицин В.Д.1, Семенова М.В.2, Гусаков А.В.1, Синицын А.П.1,2

Студент 6 курса кафедры химической энзимологии

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2ФИЦ Биотехнологии РАН,

Москва, Россия

E–mail: vadim.telitsin@gmail.com

При ферментативном гидролизе различных целлюлозосодержащих материалов (ЦСМ) полученные сахара могут быть востребованы не только как конечный продукт, но и быть промежуточным звеном при получении биотоплива (этанола или бутанола) и других полезных продуктов. Основой целлюлазных препаратов, осуществляющих деструкцию ЦСМ, являются целлобиогидролазы (ЦБГ) и эндоглюканазы (ЭГ). Однако, для получения конечного продукта гидролиза целлюлозы – глюкозы – в ферментативной среде необходимо присутствие небольшого количества (до 10% от содержания целлюлаз) β-глюкозидазы (БГ), которой обеднены традиционные препараты на основе грибов родов Trichoderma и Penicillium [1]. Открытый несколько лет назад фермент полисахаридмонооксигеназа (ПМО) не может осуществлять глубокую деструкцию ЦСМ, однако за счет окисления и нарушения структуры целлюлозных микрофибрилл  способен усиливать эффективность действия гидролитических целлюлаз – ЦБГ и ЭГ [2].

Методами генетической инженерии на основе ауксотрофного штамма P. verruculosum В1-537 были получены новые ферментные препараты с высоким содержанием ПМО P. verruculosum из семейства АА9 вспомогательных активностей (синглет ПМО, содержание ПМО 73%) или ПМО вместе с БГ Aspergillus niger из семейства 3 гликозидгидролаз (дуплет ПМО/БГ, содержание ПМО и БГ 34 и 43%, соответственно), которые наряду с ранее созданным препаратом БГ (синглет БГ, содержание БГ 70%) [3] использовали как источник вспомогательных ферментов при гидролизе микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) и измельченной осиновой древесины. Показано, что добавление 10-15% синглета ПМО или дуплета ПМО/БГ к контрольному целлюлазному препарату приводит к увеличению его гидролитической способности более чем в 1,5 раза; при добавлении синглета БГ эффект увеличения гидролитической способности того же препарата менее выражен.

При гидролизе МКЦ и осиновой древесины гомогенными ферментами присутствие ПМО положительно влияло на деструкцию субстратов под действием ЭГ и не влияло или оказывало отрицательное воздействие на гидролитическую способность смеси ЦБГ с БГ.

Литература

1. Payne, C.M., Knott, B.C., Mayes, H.B., et al. Fungal cellulases // Chemical Reviews, 2015, v. 115, р. 1308–1448.

2. Quinlan, R.J., Sweeney, M.D., Leggio, L.L., et al. Insights into the oxidative degradation of cellulose by a copper metalloenzyme that exploits biomass components // Proceedings of National Academy of Sciences of the USA, 2011, v. 108, р. 15079–15084.

3. Dotsenko G.S., Gusakov A.V., Rozhkova A.M., et al. Heterologous β-glucosidase in a fungal cellulose system: Comparison of different methods for development of multienzyme cocktails // Process Biochemistry. 2015, v. 50, p. 1258-1263.