Исследование влияния pH на нефтеокисляющую способность микроорганизмов

Запорожская А.А, Пелевина Э.В.

Аспирант, студент

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E-mail:pelevina_ev@mail.ru

Загрязнение почвенного покрова на всех этапах добычи, транспортировки, переработки и использования нефти и нефтепродуктов в результате аварийных ситуаций является одной из важнейших экологических проблем. Наиболее актуальными в последние годы становятся биологические методы очистки почв, в том числе обработка микробиологическими препаратами, которая привлекает своей безопасностью, доступностью и отсутствием дорогостоящего оборудования. Углеводородокисляющие микроорганизмы способны окислять нефть и нефтепродукты до углекислого газа и воды или соединений, утилизируемых другими микроорганизмами.

Целью настоящей работы является определение влияния водородного показателя (pH) на  способность бактерий (род Pseudomonas и Rhodococcus) разлагать нефть и нефтепродукты в почве и торфе, а также сохранять собственные физиологические характеристики без отклонения от нормы на протяжении всего жизненного цикла. Для достижения поставленной цели было проведено два параллельных эксперимента, первый заключается во внесении в почву и торф нефтеокисляющих микроорганизмов, где: 1) в течение суток в биореакторе проводилось культивирование углеводородокисляющих микроорганизмов (род Pseudomonas и Rhodococcus), с последующей проверкой их деградирующей способности; 2) моделирование нефтезагрязнённых почвы и торфа в нескольких повторностях с одинаковой концентрацией поллютанта;  3) регулирование и установление конечного показателя pH в подготовленных образцах нефтезагрязнённых почвы и торфа в пределах варьирования среды от кислой до щелочной; 4) внесение микробиологического препарата в исследуемую среду; 5) отслеживание жизнедеятельности углеводородокисляющих микроорганизмов и  изменения содержания нефти и нефтепродуктов в течение определенного периода с помощью  методики измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (М 03-03-2012)[1]. За месяц количество нефтепродуктов уменьшилось больше всего при pH=7, меньше всего при pH=8.

Второй эксперимент направлен на изменение pH непосредственно в питательной среде, этапы проведения данного исследования: 1) приготовление питательной среды – мясо-пептонного бульона; 2) регулирование и установление водородного показателя в пределах варьирования среды от кислой до щелочной 3) культивирование и интродукция углеводородокисляющих микроорганизмов на питательную среду; 4) наблюдение за ростом и жизнедеятельностью нефтеокисляющих микроорганизмов.

В результате проведенных экспериментов, влияние pH оказало существенное воздействие на нефтеокисляющие микроорганизмы. При pH= 5 род Pseudomonas не был обнаружен, род Rhodococcus обнаружен в малых количествах, в большом количестве проявились различные виды грибов. При pH=6÷8 грибы не были обнаружены. При pH=8 род Pseudomonas и Rhodococcus выросли в маленьком количестве. Самые оптимальные условия оказались при pH= 6  и pH=7, где микроорганизмы (род Pseudomonas и Rhodococcus) в большом количестве проявились на питательной среде.

Литература

- Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (М 03-03-2012). ПНД Ф 16.1:2.21-98. Разработчик: ООО «Люмэкс-маркетинг».