Состав нефтяных фракций в верхних горизонтах тундровых почв с разным сроком загрязнения

Бикмуллина Зарина Рашитовна

студент 4 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E–mail: zarina.bikmullina@bk.ru

Нормируемым показателем нефтяного загрязнения чаще всего становится содержание неполярной фракции нефтепродуктов, в то время как высокомолекулярные компоненты остаются без внимания [2]. Вместе с тем при увеличении срока загрязнения именно тяжелая фракция, более устойчивая к биодеградации, вносит основной вклад в нарушение почвы, изменяя ее физические и химические свойства [1].

Целью работы было исследовать содержание и состав фракций нефти, выделенных из почв с различным сроком загрязнения.

Понимание характера изменения фракционного состава нефти в почвах с течением времени позволит выявить факты загрязнения, имевшие место в прошлом. Отсюда следует практическая значимость исследования, обусловленная возможностью применения его результатов для более полной и адекватной оценки экологической обстановки и последующего расчета рисков для экосистем, расположенных в районах интенсивной добычи, переработки и транспортировки нефти.

Аналитические процедуры определения полного фракционного состава загрязняющих почву компонентов нефти в российской литературе не представлены; в англоязычных источниках объектом исследования чаще всего является сырая нефть [3,4], а не почвенный экстракт, что придает работе новизну.

Материалами для исследования послужили образы верхних (0-20 см) горизонтов нефтезагрязненных почв, отобранных в районе Ярейюского нефтегазоконденсатного месторождения (ЯНАО). Сроки загрязнения были равны 3, 12, 24 и 33 годам. В качестве контрольного использовался образец незагрязненной почвы, отобранный в том же районе.

Результаты

Была разработана методика выделения фракций различной полярности из нефтезагрязненных почв на установке ASE c последующей очисткой полученных экстрактов методом адсорбционной хроматографии. Подобранные условия хроматографического разделения позволяют эффективно отделить фракцию смолисто-асфальтеновых компонентов от неполярной и слабополярной фракций нефти.

Для исследованных почв при увеличении давности загрязнения (12-24-33 года) менялся состав неполярной и слабополярной фракций. Для неполярной фракции с увеличением срока загрязнения понижалось относительное содержание алифатических, моноароматических и биароматических углеводородов, повышалось относительное содержание нафтенов. В составе слабополярной фракции содержание окисленных производных фенантренов, терпенов и гопанов возрастало относительно исходного.

Список литературы

- Велиев М.М. Потери нефти в процессах подготовки, транспортировки и хранения нефти в СП «ВЬЕТСОВПЕТРО». Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 2 (112), 2018. С. 37-44.

- Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. Роскомземом 10.11.1993 г. и Минприроды РФ 18.111993 г.)

- Marshall, A. G.; Rodgers, R. P. Petroleomics: Chemistry of the underworld. PNAS November 25, 2008 105 (47) 18090-18095; https://doi.org/10.1073/pnas.0805069105

- Rodgers, R. P.; Schaub, T. M.; Marshall, A. G. Petroleomics: MS returns to its roots. Anal. Chem. 2005, 77, 20A.