Химический состав вод и донных отложений реки Рудневка (Косинский парк, г. Москва)

Сушенцова Марина

Студентка 3 курса

Московский Государственный университет М.В. Ломоносова

Факультет почвоведения

marinaru2001@mail.ru

Исследования состава вод и донных отложений реки, протекающей в Косинском парке (ВАО, г. Москва) проведены в 2020 г. После присвоения парку в 2006 г статуса охраняемой природной территории (ОПТ) [3] были проведены работы по благоустройству территории, после чего жители прилежащих домов стали жаловаться на качество воды в реках парка: неприятный запах от воды, изменения ее цвета, изменение скорости течения реки. Цель работы: оценить химический состав донных отложений (ДО) и вод реки Рудневка, протекающей по территории Косинского парка, ОПТ г. Москвы

По всему руслу реки отмечено (таблица 1) накопление нефтепродуктов (НП) (определены методом ИК-спектрометрии [1]) в ДО. Это связано с регулярным точечным поступлением содержащих НП отходов (канистры с остатками ГСМ и т.д.), в воды реки. Неравномерное распределение органических веществ (Сорг) связано с наличием участков, где отсутствует течение и есть признаки заиливания и заболачивания. В водах реки отмечено превышение КПДКвр [2] по Cu, Fe, Mn, P, S, Sr.

Таблица 1. Содержание Сорг и нефтепродуктов в донных отложениях и кратность превышения ПДКвр некоторых элементов в водах реки

| № | Описание точки | ДО |  | Вода, КПДКвр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НПмг/кг | Cорг% | Cu | Fe | Mn | P | S | Sr |
| Р 2 | река на выходе из трубы | 2892 | 1,25 | 2,4 | 0,2 | 48,7 | 2,7 | 2,9 | 6,8 |
| Р 4 | открытое течение | 250 | 0,43 | 1,7 | 0,3 | 33,3 | 2,3 | 2,7 | 6,2 |
| Р 6 | до пешеходного деревянного моста | 2741 | 1,5 | 4,9 | 0,3 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 10,7 |
| Р 7 | после слияния, после пешеходного моста | 4405 | 1,01 | 2,9 | 0,5 | 1,4 | 2,5 | 1,9 | 10,7 |
| Р 12 | под мостом (ул. Лухмановская) | 4097 | 0,45 | 2,1 | 1,3 | 16,1 | 4 | 1,6 | 10,9 |
| Р 11 | участок реки близ родника | 2656 | 1,58 | 2,3 | 1,3 | 19,3 | 4,3 | 1,8 | 10,9 |
| Р 10 | ручей, вытекающий из родника | 11790 | 0,47 | 2,3 | 0, | 1,9 | 13,6 | 2,9 | 4,5 |
| Р 8 | до моста на выходе из парка | 4162 | 0,45 | 2,7 | 1,2 | 20,8 | 3,4 | 1,9 | 10,9 |
| Р 9 | после моста на выходе из парка | 3431 | 1,33 | 2,1 | 1,1 | 19,2 | 3,8 | 1,9 | 10,9 |

Некоторых накопление некоторых веществ связано, скорее всего, со стоками ливневой канализации и близостью к дорогам и трассам

Литература

- ПНД Ф 16.1:2.2.22-98. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов … методом ИК-спектрометрии. М. Изд. 2005 г.

- ПРИКАЗ от 13 декабря 2016 года N 552 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения... (с изм. 10 марта 2020 года).

- Постановление ПМ от 14.11.2006 года N 901-ПП (с изм. на 30 июня 2009 года) «О проекте планировки территории объектов природного комплекса Восточного административного округа города Москвы в районе Косино-Ухтомский».