Оценка содержания общего и водорастворимого фтора в почвах Воскресенского района Московской области.

Шитова А.С.* Аристархова Е.В.* *, Сапронова Е.А. **

*аспирант, **студент

Московский государственный областной университет, Москва, Россия

e-mail: grisc.alena@gmail.com

Одним из основных источников техногенного поступления фтороводорода и фторсодержащих аэрозолей в атмосферу и поверхностные воды является  производство фосфорных минеральных удобрений. На территории г. Воскресенска (Московская область) действует одно из крупнейших предприятий в данной отрасли в стране - ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (ОАО «ВМУ»), изучению загрязненности почв, водных объектов и атмосферных осадков, вблизи которого посвящен ряд работ последних лет [1, 2]. Вместе с тем, специфика загрязнения почв на ряде участков как в импактной зоне предприятия, так и на удаленных от него территориях изучена недостаточно.

Целью работы явилась оценка содержания общего и водорастворимого фтора в почвах Воскресенского района Московской области по сети наблюдений, включающей участки в жилой зоне г. Воскресенска, санитарно-защитной зоне ОАО «ВМУ» и на территории поселков прилегающих к городу.

Отбор проб почвы осуществляли в ходе полевых работ в августе 2020 г. в соответствии с общепринятыми методиками с глубины 0 - 5 см. Всего было отобрано более 35 образцов. Определение фтора проводили потенциометрическим методом после перевода проб в раствор сплавлением со смесью гидроксида и пероксида натрия. Правильность определений контролировали с помощью анализа стандартных образцов. Содержание валового фтора (Fобщ.) в почвах, отобранных на территории г. Воскресенска составили 170-400 мг/кг при среднем значении 280 мг/кг, что близко к кларку фтора в почвах (320 мг/кг) и свидетельствует об отсутствии загрязненности почвенного покрова территории города. Концентрации водорастворимого фтора (Fвод.) составили от 4,2 до 9,2 мг/кг при среднем значении 5,8 мг/кг, что меньше предельно допустимой концентрации равной 10 мг/кг [3].  Для проб, отобранных на левом берегу Москва реки вблизи территории ОАО «ВМУ», характерно высокое содержание как Fобщ., так и Fвод.. Концентрация Fобщ. варьировала для почв этой зоны в диапазоне 300 – 3750 мг/кг при среднем значении 1490 мг/кг, а водорастворимой формы – в диапазоне 13,9 – 54,7 мг/кг, т.е. превышала ПДК до 5,5 раз при среднем значении 30,8 мг/кг. Минимальные концентрации общего фтора 300 и 400 мг/кг при достаточно высоком содержании водорастворимого фтора (28,4 и 17,7 мг/кг соответственно) отмечены для двух образцов песчаных почв, что хорошо согласуется с многочисленными литературными данными о влиянии типа почв на аккумуляцию ими фтора.

Таким образом, установлено, что на исследованной территории концентрации Fобщ. более чем в 10 раз превышают кларковые значения, а концентрации Fвод. оказались более чем в 5 раз выше предельно допустимых концентраций. Найденные высокие концентрации Fобщ. в почвах Воскресенского района согласуются с данными других исследований, но вместе с тем существенно превышают найденные в работе [2] значения, что по всей видимости связано с разной методикой выполнения измерений.

Литература.

1. Плеханова И.О., Аймалетдинов Р.А. Влияние отходов производства фосфорных удобрений на экологическое состояние близлежащих территорий // Проблемы агрохимии и экологии. 2014. № 1. С. 50–54.

2. Жукова А.Д. Оценка экологического состояния почв на территории импактного влияния производства фосфорсодержащих минеральных удобрений (на примере ОАО «ВМУ») Дисс... канд. биол. наук. Москва.: 2017.- 169 с.

3. СанПиН 42-128-4433-87 "Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве".