Ёмкость катионного обмена и состав обменных катионов в отвале бурового шлама

Точиев Хасан Магомедович

Студент, 4 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: khasan.tochiev.99@mail.ru

Ввиду того, что нефтегазовые месторождения и по сей день активно разрабатываются, образуются отходы промышленного бурения скважин – буровой шлам (БШ). В связи с этим актуален вопрос рекультивации и использования БШ. Данный вид отхода зачастую не всегда правильно утилизируется, в результате чего происходит загрязнение почвы. Но есть вероятность его самоочистики, для этого нужно проанализировать свойства субстрата с точки зрения возможности выполнения им ряда почвенных функций.

Цель работы - изучить свойства образцов, отобранных с отвала БШ из района нефтедобычи Среднего Приобья с точки зрения применения его в рекультивационных мероприятиях. К задачам данного исследования относятся: определение величин ЕКО стандартной и полной, определение состава обменных катионов, сопоставление полученных результатов с фоновыми образцами района исследования, определение содержания нефтепродуктов (НП) в образцах БШ с последующем выводом об уровне загрязнения материала.

Определенно, что величины ЕКО стандартной в отвале БШ варьируются от 1,148 до 5,435 ммоль(экв)/100 г, в фоновых образцах величины ЕКО стандартной варьируется от 0,648 до 8,837 ммоль(экв)/100 г. Величины ЕКО полной в отвале БШ варьируются от 2,703 до 6,565 ммоль(экв)/100 г, в фоновых образцах – от 4,461 до 9,908 ммоль(экв)/100 г. В составе поглощающего комплекса БШ среди обменных оснований наименьшим значением обладает натрий. Промежуточное положение занимают магний и калий, значения которых имеют близкие величины. Превалирующее положение занимает кальций. Содержание НП в материале отвала БШ достигают величин от 121 до 20047 мг/кг.

При сравнении ЕКО стандартной и полной в основном наблюдается незначительное превышение величин ЕКО полной, что, вероятно, связано с наличием НП в материале отвала. В поглощающем комплексе отвала БШ обменные основания, кроме кальция, имеют большие значения относительно фоновых образцов в результате привноса дополнительного количества катионов с буровым раствором. Значения ЕКО стандартной в образцах БШ, в большинстве случаев, получились выше, чем сумма обменных оснований, поскольку при определении обменных оснований и ЕКО стандартной использовались разные вытесняющие катионы - NH4+ и Ba2+ [1]. В соответствии с нормативом [2] содержание НП для показателя уровня загрязнения земель сопоставимо, в основном, «очень высокому» (> 5000 мг/кг).

Литература

1. Fletcher P., Holtzclaw K.M., Juoany C., Sposito G. Le Vescque C.S. Sodium-Calcium Magnesium Reactions on a Montmorillonitic Soil: II. Ternary Exchange Reactions // Soil Sci. Soc. Amer. J. 1984. V. 48. № 5. P. 1022–1025.

2. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами, утвержденный Минприроды России и Роскомземом, 1993.