Сравнение показателей почвенной кислотности для урбанизированных и природных территорий

Саратовцева Е.Е.1,2

Студент, техник-лаборант

Позднякова Е.А.2

Старший научный сотрудник

1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», факультет геологии и геофизики нефти и газа, Москва, Россия

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля» Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Москва, Россия

E–mail: erza2010@yandex.ru

В связи с увеличением антропогенной нагрузки на природные территории, ростом городских агломераций и промышленных зон в последние десятилетия все большее внимание уделяется изучению почв и почвоподобных тел городских территорий. К основным химическим показателям почв города относятся показатели актуальной и обменной кислотности [Error: Reference source not found].

В ходе выполнения работы было проведено сравнение показателей актуальной и обменной почвенной кислотности органо-минерального слоя городских почв рекреационных и придомовых территорий СВАО г. Москвы, с показателями почв фоновых территорий. В ходе работы были заложены 2 фоновые и 14 городских пробных площадок. В качестве фоновых почв были выбраны почвы Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника и государственного природного комплексного заказника регионального значения «Верховья реки Большая сестра». Выбор фоновых территорий обусловлен следующими параметрами: минимальной антропогенной нагрузкой, близостью к исследуемой территории по зональному характеру естественного почвенного покрова и климатическим параметрам. Отбор проб проводился с глубин 0-10 см методом конверта по ГОСТ Р 58595-2019. Определения обменной и актуальной кислотности проводились по ГОСТ Р 58594-2019  и ГОСТ 26423-85 соответственно.

Наиболее низкие значения актуальной кислотности были показаны для образцов, отобранных на фоновых территориях, почвы заповедника и заказника характеризовались среднекислой реакцией среды.  Рекреационные территории СВАО характеризовались слабокислой реакцией среды, значения рН органо-минерального слоя для придомовых территорий было выше, составляло от 5,4 до 7,2, большее число проб характеризовалось нейтральной реакцией среды.

Значения обменной кислотности почв фоновых территорий на 1-2 порядка превосходили данный показатель для городских почв, как рекреационных, так и придомовых территорий. Показана значимая обратная зависимость (коэффициент корреляции составил -0,61) между значениями актуальной и обменной кислотностей.

Отбор и анализ проб выполнен в рамках темы НИОКТР АААА-А20-120020490070-3 «Развитие и модернизация методов и технологий комплексного фонового мониторинга и комплексной оценки состояния и загрязнения окружающей среды РФ и ее динамики.

- Л.Ф. Попова, Е.Н. Наквасина, Т.А. Корельская, М.В. Никитина, А.А. Михайлова, Ю.М. Никонова Почвенно-растительный покров города Архангельска как объект научных исследований // Современные наукоемкие технологии. – 2010. – № 10. – С. 220-223.