Физико-химический анализ почв методами лазерной дифрактометрии, интегрального давления суспензии и сканирующей электронной микроскопии

Первушина А.Н., Губин А.A., Васиуллина А.И.

Студент, 1 год магистратуры

Тюменский государственный университет, X-BIO, Тюмень, Россия

E-mail: arya-pervushina22@yandex.ru

Гранулометрический (физический) состав предопределяет большинство почвенных процессов. Существуют различные методы определения гранулометрических фракций: традиционно для почв песчаного состава применяется ситовой метод, а для суглинистых – ареометрический и пипеточный (ПМ) методы.

Целью нашего исследование было определение гранулометрического состава суглинистого почвенного образца современными методами, а именно лазерно-дифрактометрическим (ЛД), методом интегрального давления суспензии (ИДС) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).

Для определения грансостава почвенного образца методом ЛД применялся анализатор Malvern Mastersizer 3000. Этот метод позволяет быстро и массово определять грансостав почв и грунтов. В то же время есть недостаток – метод занижает содержание глинистой фракции, что осложняет корреляцию результатов ЛД и ПМ [1].

Ситуация может быть исправлена с помощью метода ИДС, которые реализуется анализатором PARIO. Прибор измеряет распределение частиц по размеру согласно закону Стокса и представляет собой автоматизированную вариацию ПМ [2].

Для визуализации гранулометрических фракций и изучения закономерностей распределения химических элементов в зависимости от размера частиц применялся метод СЭМ с использованием микроскопа Tescan Mira 3 LMU.

Результаты анализа гранулометрического состава почвы (таб. 1) группировались на три фракции по правилам US Soil Taxonomy, а именно: глину (<2.0 мкм), пыль (2.0-50.0 мкм), песок (>50 мкм).

Таблица 1

| Метод | Гранулометрические фракции, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | >50 мкм | 2.0-50.0 мкм | <2.0 мкм |
| ЛД | 3.6 | 81.7 | 14.7 |
| ИДС | 3.0 | 76.6 | 20.4 |
| Разница (ЛД-ИДС) | 0.6 | 5.1 | -5.7 |

Данные в таб. 1, демонстрируют разницу в распределении частиц во фракция «пыль» и «глина». Метод ИДС дает больше глины и меньше пыли по сравнению с методом ЛД. При этом, гранулометрический класс, определенный в SOIL TRIANGLE одинаковый – пылеватый суглинок SILT LOAM, но в случае с ЛД он на границе с классом SILT.

Анализ почвы методом СЭМ позволил визуально оценить морфологию частиц, а также распределение химических элементов в зависимости от их размера. Песчаная фракция представлена частицами неправильной формы, состоящие из Si. Пыль более разнородная – она содержит частицы как в песчаной фракции, но меньших размеров, а также пластинчатые агрегаты, также из Si. Глина формирует «плазму», которая облепляет песок и пыль. В ее химии участвует целый спектр элементов: Al, Fe, Mg, Ca, K, Ti.

Литература

- Шейн Е. В. Гранулометрический состав почв: проблемы методов исследования, интерпретации результатов и классификаций // Почвоведение. 2009, № 3.

- Wolfgang Durner, Sascha C. Iden, Georg von Unold. The integral suspension pressure method (ISP) for precise particle-size analysis by gravitational sedimentation // AGU Water Resources Research, 53. 2016.