Подвижность Zn и Cd при полиметальном и монометальном характере загрязнения почвы

Черникова Н.П., Бауэр Т.В., Фролова А.А., Рогожина К.Д., Сазонов И.Н.

магистрант

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: nat.tchernikova2013@yandex.ru

Техногенное загрязнение почв соединениями тяжелых металлов (ТМ) в зоне воздействия промышленных предприятий носит полиэлементный характер. Одновременное поступление в почву соединений сразу нескольких элементов из группы ТМ может существенно повлиять на поведение каждого из них, в первую очередь на прочность закрепления и степень подвижности в почве.

Целью исследования было изучение комплексного состояния подвижных соединений Zn и Cd при полиметальном и монометальном характере загрязнения почвы.

Для этого заложили модельный опыт, где в качестве контроля был использован чернозем обыкновенный карбонатный (0-20 см), отобранный с ООПТ «Персиановская заповедная степь». Отобранную почву очищали от растительных остатков и других включений, перетирали и пропускали через сито с диаметром отверстий 2 мм. Вегетационные сосуды с закрытой дренажной системой заполняли 2кг почвы, вносили 1100 мг/кг ZnSO4 и 10 мг/кг CdSO4 как раздельно, так и совместно. Инкубационный период ТМ в почве составил 6 месяцев при поддержании влажности в сосудах на уровне 60 % от полной полевой влагоемкости. Затем общее содержание ТМ определяли рентген-флюоресцентным методом, а долю обменных, комплексных и специфически сорбированных соединений определяли методом параллельного экстрагирования.

Результаты исследования контрольного образца показали, что валовое содержание Zn и Cd составило 68 мг/кг и 0,3 мг/кг соответственно. Содержание подвижных форм по Zn составило 11,4 %, а по Cd – 25,9 % от валового содержания, среди которых большую долю занимают специфически сорбированные соединения.

При внесении в почву Zn, общее содержание металла увеличилось до 1154 мг/кг, что в 17 раз больше контрольного образца, а содержание подвижных форм - в 57 раз. Наибольшее увеличение произошло за счет специфически сорбированных (на 12%) и комплексных форм металла (на 9%).

При внесении в почву Cd, общее содержание металла увеличилось в 37 раз по сравнению с контрольным образцом, а содержание подвижных форм в 98 раз. Наибольшее увеличение произошло за счет обменных и комплексных форм металла, доля которых увеличилась на 15 %.

Содержание непрочно связанных форм ТМ при полиметальном характере загрязнения почвы увеличивается по сравнению с монометальным загрязнением. Так, содержание подвижных соединений по Zn составило 45% и по Cd – 79%, а в вариантах монометального загрязнения по Zn 39% и по Cd – 68% от валового содержания. Наибольшее увеличение по Zn произошло за счет специфически сорбированных и комплексных форм металла, а по Cd за счет обменных и комплексных форм.

Как при полиметальном, так и при монометальном характере загрязнения почвы Zn, распределение форм металла в группе непрочно связанных соединений выглядит следующим образом (от большего к меньшему): специфически сорбированные  комплексные  обменные. В случае же с Cd, доля содержания форм металла в группе непрочно связанных соединений Cd примерно одинакова.

Таким образом, влияние сопутствующих катионов Zn и Cd на их сорбцию проявляется непосредственно через конкуренцию за адсорбционные участки, в результате которой Zn проявляет большую прочность закрепления и меньшую степень подвижности в почве, чем Cd.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента № МК -6137.2021.1.5