Применение электромагнитной обработки водных растворов для реализации двухфазного ингибирования пламени

Халиков Р.В.1, Роенко В.В.2

1адъюнкт, 2 курс адъюнктуры ФПНПК

2к.т.н., профессор, профессор кафедры пожарной техники в составе УНК ПиАСТ

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России,

E–mail: vokilah@rambler.ru

Ингибирование газофазного процесса горения является одним из эффективных способов подавления пламени [1]. Газофазный процесс ингибирования основан на блокировании разветвленно-цепного процесса (далее – РЦП) горения путем захвата активных частиц (атомов и радикалов) молекулами ингибитора. Для практического применения актуальными являются исследования ингибирования пламени водными растворами солей [2]. В работе [3] экспериментально подтверждена эффективность подавления пламени 5-25% водным раствор железистосинеродистого калия (желтой кровяной соли) с размером капель воды 5-80 мкм. Однако, анализ работ [4, 5] позволяет выдвинуть предположение, что концентрация солей в растворе воды может быть снижена без потери высокой огнетушащей способности, используя электромагнитную обработку данного раствора.

Электромагнитная обработка водного раствора ингибирующей соли магнитным полем соответствующей мощности приведет к образованию в воде трехмерных структур –  ионных кластеров. Поверхностная энергия, возникающая на поверхности кластеров, обуславливает такое явление, как адсорбция. При адсорбции из раствора тех же молекул и ионов, что образуют кластер, располагаясь на поверхности, они будут образовывать связи с функциональными радикальными группами. Таким образом, при сохранении данной структуры в течении времени, превышающего время столкновения реагирующих частиц будет реализовываться первая фаза химического ингибирования, отличающаяся тем что, блокируются не радикалы, реализующие РЦП горения, а функциональные радикальные группы, провоцирующие возникновение данных радикалов (рис. 1).

1 – функциональные радикальные группы, образующие РЦП горения; 2 – ионные кластеры молекул ингибирующего вещества; 3 – блокирование функциональных радикальных групп ионными кластерами; 4 – атомы и радикалы, образованные от соответствующих функциональных групп и участвующие в РЦП горения; 5 – молекулы ингибирующего вещества; 6 – блокирование молекулами ингибитора атомов и радикалов.

Рисунок 2.17 – Схема процесса замедления РЦП горения водным раствором ингибирующей соли

Таким образом, можно предположить, что при подаче в зону газофазного горения водного раствора ингибирующей соли, прошедшего электромагнитную обработку на первом этапе будет происходит блокирование функциональных радикальных групп ионными кластерами, образующимися в растворе при электромагнитной обработке. На втором этапе будет происходить блокирование носителей цепей – атомов и радикалов молекулами ингибирующего вещества. Для подтверждения данных теоретических обоснований необходимо проведение экспериментальное определение эффективной гасящей концентрации ингибирующей соли в водных растворах подвергнутых электромагнитной обработке.

Литература

1. В.В. Азатян, И.А Болодьян., В.Ю., Навценья, Ю.Н Шебеко., А.Ю. Шебеко Роль реакционых цепей в критических условиях распространения пламени в газах [Электронный ресурс] // Горение и взрыв. 2012. № 5 Т.5 С. 53-60. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21796931 (дата обращения 01.02.2021)

2. Халиков Р.В. Аналитические аспекты ингибирования пламени водяными средами в метастабильном фазовом состоянии [Текст] / Р.В. Халиков, В.В. Роенко // Материалы XXVII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»: – М.: МГУ им М. В. Ломоносова. – 2020. – С. 501.

3. Шмаков А.Г. Исследование фосфорорганических, фторорганических, металлсодержащих соединений и твердотопливных газогенерирующих составов с добавками фосфорсодержащих соединений в качестве эффективных пламегасителей. [Электронный ресурс] / А.Г. Шмаков, О.П. Коробейничев, В.М. Шварцберг, С.А. Якимов, Д.А. Князьков, В.Ф. Комаров, Г.В. Сакович // Физика горения и взрыва. – 2006. – № 6. – 10 с. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16757038 (дата обращения 04.02.2021).

4. Косач А.Ф. Эффективность использования омагниченной воды в производстве бетона [Текст] / А.Ф. Косач, Н.А. Косач, С.В. Жуков // Омский научный вестник. – 2006. – № 5 (39). – С. 78–80.

5. Experimental study of water mist suppression mechanisms in a forced flow boundary layer flame / C. Chuka, Ramagopal Ananth and Patricia A. // Halon Options Technical Working Conference. – 2001. – Pp. 440–446.