Секция: Агроэкология и экологические решения для сельского хозяйства

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЕВЫХ ВОД

КОПЕТДАГА В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Овезов Кадыр Хекимбердыевич

Туркменский государственный университет им.Махтумкули, Туркменистан

Одним из приоритетов государственной стратегии в области экологии выступает рациональное использование природных ресурсов, в том числе селевых вод, посредством налаживания «симбиоза» между человеком и природой. Основной задачей для достижения этой цели является изучение и эффективное применение водных ресурсов, в частности, селей в горных и предгорных районах страны, в условиях дефицита воды для нужд народного хозяйства. Сель представляет собой кратковременный разрушительный русловой поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород весом от 1,2-1,6 т/м3 и больше. Как правило, период селей приходится на апрель-май (около 54%) [1,2]. В работе отображаются данные, собранные о паводках Копетдага и его предгорий, одного из основных районов возникновения селей в нашей стране. Дается общая характеристика селевых потоков, образующихся в Копетдаге, и информация о предпринимаемых мероприятиях по борьбе с селевыми потоками. Показана эффективность использования паводковых вод Копетдага, собранных в водохранилища, для выращивания методом капельного орошения сортовых, широколиственный, фруктовых деревьев, виноградников и бахчевых культур, декоративных цветов.

Сели возникают, когда интенсивность ливня достигает 0,2 мм/мин. Селевые потоки образуются в горных районах, так как в эти периоды количество осадков в них в 2-3 раза выше, чем на равнинах. В Копетдаге можно выделить три района, где возникают селевые потоки: Восточный, Центральный и Западный Копетдаг [1]. Очагами возникновения селевых потоков в Восточном Копетдаге являются почти голые, полузакреплённые растительностью отвесные горные хребты. В Восточном Копетдаге расположено 65 селевых русел, которые собирают воду в бассейны, расположенные в северной и северо-восточной склонах переднего хребта Копетдага (общая площадь 10,9 тыс. км2, из которых 8,6 тыс. км2 находится на территории Ирана). По сравнению с другими районами селевые потоки чаще возникают в Восточном Копетдаге. Основными очагами возникновения селей в Центральном Копетдаге, которые дифференцируются в зависимости от уровня – высокий, средний и низкий, выступают голые горные склоны. В этом районе обнаружено 48 селевых русел, которые собираются в бассейн площадью 3,8 тыс. км2. В Западном Копетдаге селевые потоки образуются в результате стекания паводковых вод с покрытых растительностью горных хребтов. Этот район известен во всей Центральной Азии высокой частотой селевых потоков. В Западном Копетдаге зарегистрировано 84 селевых русел, которые собираются в бассейне площадью 9,24 тыс. км2. В нашей стране расположено крупнейшее в регионе селевое русло Аджыдере протяжённостью 130 км и бассейном площадью 2,9 тыс. км2, от которого ответвляются ручья с солёной водой [2,3].

Нивелирование разрушительного характера образующихся в Копетдаге селевых потоков и эффективное использование селевых вод для нужд народного хозяйства – основной вектор работы по управлению водными ресурсами. Одним из практичных методов уменьшения силы селевого потока является прокладка вдоль него русел с содержанием крупных горных пород, в которых вымытые селевым потоком обломки горных пород осядут, что, в свою очередь, позволит очистить водный поток. Ещё один метод ослабления селевого потока состоит в создании системы преград с установкой поперёк русла сети из скрученных толстых проволок (высота, ширина просветов сети зависят от объёма сели и размеров обломков горных пород в его составе). В предгорных равнинах предлагается строить водосборники. Строительство и обеспечение стабильного функционирования таких водосборников сложно с технической стороны. Эти бассейны позволят очистить селевые воды от взвесей и, таким образом, пополнят запасы пресной воды, а также использовать в народном хозяйстве. Подобные сооружения позволят повысить эффективность работ по выращиванию на лёссовых равнинах хвойных, лиственных, плодовых деревьев, винограда, овощебахчевых и декоративных цветов посредством использования собранной воды методом капельного орошения.

В результате реализации этих планов можно предотвратить разрушительные последствия селевых потоков и накопленные в водохранилищах паводковые воды, помимо пополнения запасов пресной воды нашей страны, позволяют использовать их в различных секторах сельского хозяйства.

Список использованной литературы

- Нурбердыев К. Селеопасные районы Туркменистана и борьба с селевыми потоками. – Ашхабад, 1990.

- Arnageldiýew A., Nurberdiýew N. G. Türkmenistanda sil akymlary we olara garşy göreş çäreleri. //Türkmenistanda ylym we tehnika, 2016, №1, 80-86 sah.

- Balakaýew B. G., Lukutin I. N., Taýlyýew N., Minenkowa W. M. Ýurdumyzda suwuň ýiti ýetmezçilik şertlerinde sil suwlaryny peýdalanmagyň ýollary.                  // Türkmenistanda ylym we tehnika,  2012, № 4, 89-93 sah.