Сравнительная характеристика очистки воздуха от формальдегида и паров муравьиной кислоты в диэлектрическом барьерном разряде

Баршкятис А.С., Бубнов А.Г.

Студент, 2 курс магистратуры

ФГБОУ ВО Ивановский государственный химико-технологический университет, факультет неорганической химии и технологии, Иваново, Россия

E–mail: barshkyatis@yandex.ru

В последние годы известно множество примеров применения плазменно-химических технологий в целях очистки воздуха от различных типов поллютантов. В частности, наиболее широко исследованным плазмохимическим методом очистки воздуха от летучих органических соединений (ЛОС), являются диэлектрический барьерный разряд (ДБР). В литературных источниках описаны физико-химические закономерности очистки воздуха с помощью ДБР. Вместе с тем, такие технологии до сих пор широко не внедрены в производство, поскольку отсутствуют надёжностные характеристики подобных систем, предназначенных для очистки различных сред. Показатели надёжности метода необходимы для реализации экспериментальных данных в промышленности, поэтому тема работы является актуальной.

Цель настоящего исследования получить и сопоставить экспериментальные данные надежностные аспекты при очистке воздуха в ДБР от простых ЛОС, а именно от формальдегида и паров муравьиной кислоты (МК). В частности, на основе экспериментальных данных мы оценили коэффициенты готовности (Kг) очистки воздуха от этих поллютантов. Поскольку известно, что Kг является комплексным показателем надёжности, отражающим свойства безотказности и ремонтопригодности.

где: Кг – коэффициент готовности, Т – время наработки на отказ (мин), Тв – среднее время восстановления (мин).

В оценках учитывали то факт, что время наработки на отказ наступает, когда степень превращения (α) анализируемых вещества (формальдегида и паров МК) на выходе из реактора будет не ниже 90 %, а среднее время восстановления – время, затрачиваемое на разборку, очистку внутреннего неизолированного электрода из Al, сушку и сборку реактора. Результаты приведены в табл.

Анализ данных табл. показывает, что средняя наработка до отказа реактора с ДБР больше у формальдегида, возможно это связанно с тем фактом, что МК эффективно проявляет в разряде свои кислотные свойства, быстрее «отравляя» неизолированный электрод из Al.

Таблица

Сравнительные характеристики надёжности при очистке воздуха от HCOOH и CH2O при сопоставимых степенях превращения ЛОС (90-95 %)

| Показатели | Очистка воздуха в ДБР от: |  |
| --- | --- | --- |
|  | HCOOH | CH2O |
| Наработка на отказ (Т), мин | 150 | 352 |
| Среднее время восстановления (Тв), мин | 13 | 55 |
| Коэффициент готовности (Кг) | 0.92 | 0.86 |

Кроме того, в разряде ДБР с парами HCOOH на воздухе возможно образуются в большем количестве другие побочные продукты разложения МК (например, CH2O, *HCO и т.д.), которые, вероятно и влияют на степень очистки, а также на надёжностные характеристики ДБР. Отметим, что надёжность (коэффициент готовности) можно увеличить, уменьшив время восстановления (очистки электродов) реактора.

Исходя из этих данных вероятность того, что реактор ДБР окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени очень высока.