Прогнозная оценка величины ущерба, наносимого водным биоресурсам реки Лесной Тамбов Тамбовской области при проведении дноуглубительных работ

Баландина Ирина Александровна

Студент

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,

технологический институт,

кафедра «Природопользование и защита окружающей среды», Тамбов, Россия

E–mail: iram1979@mail.ru

Ключевые слова: дноуглубительные работы, планктонная фауна, зообентос, ихтиофауна, ущерб водным биоресурсам, рыбопродуктивность.

Производство дноуглубительных работ на рыбохозяйственных водоемах в большинстве случаев оказывает отрицательное воздействие на экологические условия биоценозов участка водоёма, вблизи которых ведутся работы. Высокое содержание взвесей с летальными концентрациями в толще воды вызывает гибель кормовых организмов, наблюдается ухудшение видового состава ихтиофауны, угнетение организмов зообентоса, заиление мест нереста, истощение запасов рыб и других объектов водного промысла, что в итоге приводит к  снижению продуктивности рассматриваемого участка биоценоза.

В данной работе представлена прогнозная оценка воздействия на водные биологические ресурсы акватории реки Лесной Тамбов в Рассказовском районе Тамбовской области при проведении дноуглубительных работ земснарядом малых размеров Watermaster Classic IV и экскаватором. Принцип работы земснаряда заключается в отсасывании со дна акватории смеси частиц грунта с водой, называемой пульпой.

Для достижения обозначенной цели были проведены полевые исследования участка акватории реки Лесной Тамбов, составлены списки видового состава ихтиофауны, биоты и произведен расчет ущерба, наносимого водным биоресурсам в результате антропогенного воздействия, согласно методики [1].

Основные работы по расчистке русла  предусмотрены после прохождения весеннего половодья и нерестового периода рыб. Именно в этот период молодняк рыбы после покатной миграции переходит в разряд «молодь» [2].  Механизированные работы по расчистке русла сопровождаются интенсивным шумовым и механическим воздействием. Основная часть рыб в условиях антропогенного воздействия при проведении строительных работ, которые сопровождаются интенсивным шумовым воздействием, покидает свои места обитания [3]. Таким образом, гибель рыбы в зоне работы техники будет отсутствовать. Однако необходимо отметить, что в объемах забираемой воды прогнозируется гибель фитопланктона и зоопланктона.

Результаты исследований

Фаунистический список планктонной фауны Лесной Тамбов и ее притоков включает 19 видов, из них: Rotatoria, Cladocera, Copepoda. Уровень развития речной планктофауны не отличается высокими величинами. Средняя многолетняя численность всего зоопланктона исследуемого участка Лесной Тамбов за вегетационный период составляет 0,09 экз./м3, средняя биомасса составляет 0,0005 г/м3.

Средний показатель биомассы фитопланктона для рек Тамбовской области составляет 0,15 г/м3 [4].

Зообентос исследуемого участка реки Лесной Тамбов насчитывает 33 вида беспозвоночных и сформирован в основном следующим массовыми группами: моллюски, олигохеты, ракообразные, личинки хирономид. Численность бентоса составляет около 297 экз/м2, средний показатель биомассы 2,7 г/м2.

Высшая водная растительность реки Лесной Тамбов представлена комплексом жестких околоводных полупогруженных и мягких погруженных растений: рогоз, камыш, осока, тростник, ряска и другие.

Ихтиофауна реки Лесной Тамбов представлена следующими видами рыб: щука (4,4%), окунь (16,3%), лещ (12,8%), плотва (36,5%), карась серебряный (0,2%), густера (25,1%), голавль (3,4%), пескарь (1%), язь (0,3%). Среднегодовая рыбопродуктивность составляет 20,0 кг/га [5]. Доля продуктивности поймы весеннего половодья (10% обеспеченности) от общей рыбопродуктивности составляет - 4,69 кг/га при площади залитой поймы – 93,8 га.

Определение потерь водных биоресурсов от гибели бентоса производился по формуле методики [1]:

N=B×(1+PB)×S×KЕ×(KЗ100)×d×Θ×10−3                                                       (1)
где N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг, т; B - средняя многолетняя для данного сезона года величина общей биомассы кормовых организмов бентоса, г/м2; P/B - коэффициент перевода биомассы кормовых организмов в продукцию кормовых организмов (продукционный коэффициент); S - площадь зоны воздействия, где прогнозируется гибель кормовых организмов бентоса, м2; КЕ- коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потребленной пищи, используемая организмом на формирование массы своего тела); К3- средний для данной экосистемы (района) и сезона года коэффициент (доля) использования кормовой базы рыбами-бентофагами, используемыми в целях рыболовства, %; d - степень воздействия, или доля количества гибнущих организмов от общего их количества, в данном случае отношение величины теряемой биомассы к величине исходной биомассы (в долях единицы); Ɵ - величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного воздействия намечаемой деятельности и время восстановления (до исходной численности, биомассы) теряемых водных биоресурсов; 10-3- множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны.

Используя формулу (1) получили следующие значения ущерба:

- от гибели кормовых организмов в результате расчистки русла реки земснарядом с забором воды для пульпы в летне-осенний период - 847,11 кг;

- от гибели кормовых организмов при разработке грунта экскаватором - 9,33 кг;

- от временного снижения продуктивности поймы – 460,79 кг.

Соответственно, совокупная величина ущерба водным биоресурсам в данном случае составила - 1317,23 кг.

Выводы

Дноуглубительные работы наносят значительный ущерб водным экосистемам при мгновенном воздействии и уничтожении донных организмов, кормовой базы и в конечном итоге приводят к сокращению рыбных ресурсов Тамбовщины.

Учитывая приоритетность мероприятий по защите населения от наводнений, воздействие на водные биоресурсы при проведении гидромеханизированнных работ в русле реки Лесной Тамбов является технологически неизбежным и, исходя из характера и масштаба последствий, предполагает компенсацию возмещения наносимого ущерба, а именно - искусственное воспроизводство водных биоресурсов.

Литература

- Приказ Росрыболовства от 25.11.2011 г. № 1166 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам». Павлов Д.С. Атлас молоди пресноводных рыб России / Изд.Товарищество научных изданий КМК, 2011)

- Кузнецов М.Ю. Дистанции реагирования различных видов рыб на гидроакустические шумы промысловых и научно-исследовательских судов и допустимые уровни шума // Изв. ТИНРО. — 2011. — Т. 164. — С. 157–176.

- Аршаница Н.М. Влияние дноуглубительных работ на ихтиофауну, Н.М. Аршаница, В.Г. Калиничев / Влияние гидромеханизированных работ на рыбохозяйственные водоемы., Вып. 255, - Изд.Промрыбвод, Л.-1986.

- Малышева Е.В., Якунина И.В., Киселева Т.Н., Логина Т.В. Показатели развития осеннего фитопланктона рек Тамбовской области в биологическом контроле качества водоемов / Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2019. № 2 (72). С. 32-40.

- Д.Ф. Аверьянова «Территориальный принцип моделирования количества молоди рыб при определении прогнозной величины вреда, наносимого водным биоресурсам на малоизученных водоёмах» Современное состояние биоресурсов внутренних вод. Материалы докладов II Всероссийской конференции с международным участием. 6–9 ноября 2014 г., Борок, Россия. В двух томах. – М.: ПОЛИГРАФ-ПЛЮС, 2014. – 638 с. (Том 1 – 326 c.)