Смесевые авиационные топлива,

содержащие в составе SAF

Лисечко О.А., Иванова Л.В.

Студент, 1 курс магистратуры

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

E-mail: olesya.lisechko@mail.ru

На сегодняшний день применение устойчивого авиационного топлива (sustainable aviation fuel – SAF), получаемого из возобновляемых источников сырья, является одним из наиболее эффективных способов снижения воздействия авиационного топлива на окружающую среду. Ведущую роль в решении задач по сокращению антропогенных выбросов парниковых газов, производимых авиационным сектором, занимает технология получения смесевых топлив, содержащих наряду с нефтяным реактивным топливом нетрадиционные экологически чистые синтетические компоненты, сертифицированные ASTM D7566 [1].

В данной работе для проведения исследования влияния модельных смесей №1 и №2, имитирующих по групповому составу синтетический парафиновый керосин, производимый по сертифицированным технологиям FT-SPK и FT-SPK/A соответственно, были приготовлены образцы смесевых топлив с различной концентрацией модельной смеси от 5 % до 50 % в товарном реактивном топливе марки РТ и определены их физико-химические и эксплуатационные характеристики (табл. 1).

Таблица 1. Физико-химические и эксплуатационные характеристики реактивного топлива марки РТ и смесевых топлив, содержащих синтетические компоненты №1 и №2

| Показатель | РТ | Содержание в образце топлива, % об. |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10227-86 (РТ) | ASTM D7566 (Jet A-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модельная смесь №1 |  |  |  | Модельная смесь №2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 10 | 30 | 50 | 5 | 10 | 30 | 50 |  |  |
| Плотность, кг/м³: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при 15°С | 787 | 784 | 781 | 773 | 764 | 785 | 784 | 780 | 776 | – | 775-840 |
| при 20°С | 783 | 780 | 777 | 768 | 760 | 781 | 780 | 776 | 772 | ≥ 775 | – |
| Кинематическая вязкость, мм2/с: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при 20°С | 1.36 | 1.54 | 1.55 | 1.61 | 1.37 | 1.43 | 1.46 | 1.52 | 1.63 | ≥ 1.25 | – |
| при – 20°С | 3.02 | 3.05 | 3.55 | 3.34 | 3.24 | 3.19 | 3.32 | 3.43 | 3.78 | – | ≤ 8 |
| Фракционный состав, отгоняется при t,°С: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 % об. | 167 | 150 | 150 | 155 | 162 | 150 | 151 | 155 | 162 | ≤ 175 | ≤ 205 |
| 50 % об. | 186 | 184 | 183 | 181 | 181 | 187 | 188 | 194 | 196 | ≤ 225 | – |
| 90 % об. | 207 | 217 | 216 | 216 | 212 | 217 | 218 | 219 | 219 | ≤ 270 | – |
| 98 % об. | 217 | 228 | 227 | 224 | 223 | 237 | 237 | 278 | 280 | ≤ 280 | – |
| Т заст., оС | – 60 | – 63 | – 70 | – 73 | – 76 | – 69 | – 70 | – 72 | – 76 | ≤ – 55 | ≤ – 47 |
| Низш. тепл. сгор.,МДж/кг | 43.32 | 43.38 | 43.43 | 43.60 | 43.78 | 43.36 | 43.38 | 43.51 | 43.66 | ≥ 43.12 | ≥ 42.80 |
| Масс. доля аром. у/в, % | 15.60 | 15.47 | 15.34 | 11.50 | 8.40 | 15.05 | 14.46 | 12.15 | 9.79 | ≤ 22 | – |
| Масс. доля общ. серы, % | < 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0.1 | ≤ 0.3 |

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что физико-химические и эксплуатационные показатели смесевых топлив с объемным содержанием 5 % и 10 % модельной смеси №1 и 5 %, 10 %, 30 % модельной смеси №2 полностью удовлетворяют требованиям стандарта ASTM D7566 на топлива Jet A/Jet A-1 и ГОСТ 10227-86 на топлива марки РТ. Образцы с содержанием 30 % и 50 % синтетического компонента №1 и 50 % синтетического компонента №2 имеют значения плотности, выходящие за допустимые границы требований стандартов.

Литература

1. ASTM International. ASTM D7566-23. Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons. – West Conshohocken, PA, USA. – 2023.