Создание системы регулировки собственной частоты ускоряющей структуры двухсекционного ускорителя с энергией 35 МэВ.
Михальков Т. П.1, Конеев А. Р.2, Юров Д.С.3, Ермаков А.Н.4
1студент, 2студент, 3старший научный сотрудник, 4ведущий научный сотрудник
1,2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия,
3,4Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, 
Москва, Россия
E–mail: mikhalkovtp@my.msu.ru

В настоящее время активно идёт сборка линейного импульсного двухсекционного ускорителя электронов с энергией 35 МэВ в 19 корпусе НИИЯФ МГУ. Данный ускоритель предназначен для исследования фотоядерных реакций, а также для накопления медицинских изотопов [1].

При создании ускорителей с двумя и более ускоряющими секциями важно обеспечить одинаковую собственную частоту в каждой из ускоряющих структур для синхронизации пучка электронов и обеспечения ускорения.

Для корректировки собственной частоты ускоряющей структуры используется тот факт, что при работе ускорителя рассеиваемая в стенках ускоряющей структуры мощность СВЧ-сигнала вызывает деформацию и нагрев резонаторов, что ведёт к сдвигу собственной частоты структуры по закону (1) [2].

,                                                            (1)

где P – мощность поля в ускоряющей структуре, f0 – резонансная частота структуры, f – смещённая в силу нелинейности частота структуры, χ – некоторая константа.

Практически данный подход реализуется следующим образом: к водяному охлаждающему контуру структуры подключаются через трёхходовой клапан и тройник насос и трубчатый электронагреватель (ТЭН); при определённом положении клапана образуется ещё один контур, основное назначение которого - разогрев стенок структуры до рабочей температуры, при которой её резонансная частота будет совпадать с частотой другой секции. Регулируя температуру при помощи ТЭНа и трёхходового клапана, появляется возможность устанавливать резонансную частоту структуры с точностью до 50 кГц [3].

Литература

- Medical electron accelerators. C.J. Karzmark, Craig S. Nunan, and Eiji Tanabe/ USA, 1993

- А. С. Алимов, И. В. Грибов, А. Ф. Курбатов,К. Ю. Платов, В. И. Шведунов, Нелинейный эффект при работе ЛУЭ в непрерывном режиме, Письма в ЖТФ, 1987, том 13, выпуск 23, 1417–1419.

- Paul J. Tallerico, A. K. Mitra, The Racetrack Microtron Radio-Frequency System, Proceedings of the 1981 Linear Accelerator Conference, Santa Fe, New Mexico, USA

- Stanley Humphries, Jr. Principles of charged particle acceleration. Dover Publications, New York, 1999.