Применение методов Градиентной Морфологии в анализе космических снимков

Балабан Е.Д.1, Романов Д.Р.2

Студент1, студент2

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: egor.balaban3@mail.ru, r0manych2003@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются результаты применения методов Градиентной Морфологии (ГМ) в анализе вихревых образований в атмосфере и океане в космических снимках.

Методы Градиентной Морфологии (ГМ) основаны на Конечно-Мерной Теореме Отсчетов (КМТО), которая позволяет вычислять частные производные от массивов чисел с точностью мантиссы (без использования конечных разностных схем), в частности, вычислять градиентные поля G=grad P от скалярных изображений P.

1D КМТО (Терентьева): даны 3 объекта: массив отсчетов D=f(x0) и две матрицы: H(0)(x0)={H(0)(k,x0)} - ФГ в целочисленных точках отсчетов x0=0:N-1 и  H(n)(x)={Hn0)(k,x)} - ФГ с n операцией на более мелкой сетке отсчетов x=0:dx:N-dx, dx<1, k=1:N, см. Рис.1. Тогда “непрерывная функция - dx<1 с операцией n” (в одну строку в обозначениях линейной алгебры: верхняя кавычка - транспонирование, а звездочка – умножение матриц)

f(n)(x)=(H(0)(x0)*D’)’*H(n)(x), dx<1

есть при n>0 “n-ая производная”, при n<0 “n-ый интеграл” от массива чисел D=f(x0), а при n=0 f(0)(x) проходит через точки выборки D=f(x0).

| Фурье Гармоники-ФГ H(0)(k,x0), N=8, dx=1 | Интерполяция ФГ H(0)(k,x), N=8, dx=0.01 | Дифференцирование ФГ H(1)(k,x), N=8, dx=0.01 | Интегрирование ФГ H(-1)(k,x), N=8, dx=0.01 |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.1. Пример, слева матрица базиса ФГ (расположены горизонтально, в центре константа, вверх оцифровка косинусов, вниз - синусов), операции дифференцирования n=1 и интегрирования n=-1, базиса ФГ приведены в случае интерполирования dx<1 справа.

Важное замечание по f(n)(x): внутри скобок (H(0)(x0)*D’)’ по правилу умножения “строка-столбец” реализуется прямое Дискретное Преобразование Фурье (ДПФ) с результатом – массив коэффициентов Фурье [Ck]’ в вектор столбце. Еще одно транспонирование [Ck]=([Ck]’)’ возвращает массив [Ck] в строку. В итоге реализуем по правилу одна “строка-столбец” [Ck]*H(n)(x) обратное ДПФ с результатом, который при n=0 возвращает D=f(0)(x0)=f(x0) или мы говорим, что результат проходит через точки отсчетов выборки D.

В две строки формул представляем более сложную 3D КМТО (Терентьев): даны 3 объекта: массив отсчетов D=f(x0,y0, z0),  и две матрицы  Фурье гармоник H(0)(k,x0), x0=0:N-1 и H(n)(k,x), x=0 : dx : N-dx, k=1:N, тогда “непрерывная” функция (dx <1)

проходит через точки отсчетов f(nx,ny,nz)(x0, y0, z0) при nx=ny=nz=0 .

Скалярные произведения (2) реализуют Прямое Преобразование Фурье и Фурье ряд (1) при nx=ny=nz=0 Обратное ПФ с интерполяцией, если dx <1. Смысл значений nx, ny, nz сохраняется для частных производных и операций интегрирования. Т.е. это еще и возможность точно считать многомерные интегралы высокой кратности [1].

Отсюда градиент от 3D массива чисел D=f (x0,y0,z0):

Аналогично выписывается выражение для операции ротор от трех 3D массивов чисел.

Схема основных операций ГМ

| Поворот вектора gB на угол f=оgB ¦diR¦=1 gB | Шаблон X=[diC] ¦X¦=1 Проекции f на X: COS: f=>fC=(f,X)*X, SIN: f=>fS=f-fC | Проекции f на X и реверс ¦X¦=1 f в обл. определенияX fC f fS=f-fC ¦¦fc¦¦2=∑¦fc¦2, ¦¦fs¦¦2=∑¦fs¦2 | Величина SNR(f¦X)= =¦¦fC¦¦2/¦¦fS¦¦2 в центре Х. Центр Х – в обл. сканир. S. Задача локализации: (x0,y0)= =argmaxSNR(f¦X), (x,y) F S Область S – внутри X . |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 2. Операции над векторными полями, шаблоны, проекции, функция SNR и постановка задачи локализации (шаблона Х) объекта.

Операции теории поля в пространственной области

Ниже мы демонстрируем применение ГМ методы в пространственной области на примере слабого бокового вихря. Обращаем внимание на то, операции реализуются с точностью мантиссы. В частотной области лини тока в низкочастотной части образуют вихрь – выделено красной окружностью.

Операциям теории поля можно приписать смысл в частотной области.

| P={Px, Py, Pz} Vortex P | ¦P¦ | rot P | Interpolated rot (A), dx=1/2 |
| --- | --- | --- | --- |

| ¦rot P¦ | ¦div P¦ | SNR(P)= =¦rot P¦/¦div¦ P¦ | Линии тока F |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 3. Операцией ротор выделяется слабый боковой вихрь с его осью.

Локализация лесных пожаров в космических изображениях

В существующих системах мониторинга пожары детектируются в ИК диапазоне по порогу яркости. Мы выделим две системы: FIRMS (firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/) из NASA и Российскую Scanex (scanex.ru/).

| RGB | G | G, pF=0.35 | SNR(f¦X) F S | maxSNR~6.9 S |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| X=[diP] | fc | fs |  | f=grad G | ¦fc¦ | ¦fs¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 4. Локализация пожаров с дымовыми шлейфами на космических снимках.

Обсуждение: Методы градиентной морфологии превосходят на порядок по точности локализации, например, обычные морфологические и корреляционные методы [1]. Для успешной работы методов ГМ требуется настройка (параметров) шаблонов и для фильтрация одиночных точек в исходных изображениях подбор параметр pF>0.

Актуально: создание широкого спектра технических устройств со встроенными вычислителями для решения прикладных задач.

Выводы: методы ГМ найдут широкие применения в решении задач геофизики, волновой физики, в электродинамике, астрофизике и т.п.

Литература

- Терентьев Е.Н. https://orcid.org/0000-0003-1024-2575

- Терентьев Е.Н., Приходько И.Н., Фаршакова И.И., Кузнецов И.Д., Шилин-Терентьев Н.Е. (2019), Локализация вихрей и дорожных знаков на изображениях, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-11533-3_

- Терентьев Е.Н., Приходько И.Н., Фаршакова И.И. (2019) Проблемы точной локализации объектов в изображениях, AIP Conference Proceedings 2171, 110009 https://doi.org/10.1063/1.5133243