Выравнивание 3D изображений рентгеновской компьютерной томографии относительно главных осей объекта

Бугай О.А.1,2,3,*, Кулагин П.А.2, Полевой Д.В.2,3, Гильманов М.И.2,3,Чукалина М.В.3,4

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия
2Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, г. Москва, Россия
3ООО «Смарт Энджинс Сервис» , г. Москва, Россия

4Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление»

Российской академии наук, г. Москва, Россия
*E–mail: o.bugai@smartengines.com

Трехмерные изображения, полученные методом компьютерной томографии [6, 4], могут использоваться для решения широкого круга задач, таких как дефектоскопия или сопоставление с конструкторскими моделями. Стандартизация ориентации объектов значительно упрощает постановку таких задач, как сегментация, выделение характерных особенностей, совмещение и сшивка. Приведение ориентации реконструированного объема к стандартному виду играет ключевую роль в различных конвейерах обработки и анализа объемных данных, автоматизация этого процесса в общем случае является нерешенной актуальной задачей.

В рамках данной работы предлагается алгоритм на основе построения облака градиентов на изображении с последующим применением стабильного метода оценки параметров модели на основе случайных выборок RANdom SAmple Consensus (RANSAC) [2, 5]. Для оценки качества работы предложенного метода был подготовлен датасет на основе реальных данных, состоящий из 6 объектов: флеш-накопитель с тремя выделенными направлениями, 4 свитка с одним выделенным направлением, синтетическая периодическая структура с тремя выделенными направлениями. Также предложена метрика оценки качества выравнивания, основанная на угле конечного поворота.

На созданном наборе данных было выполнено сравнение предложенного метода и базовых методов: (1) алгоритма на основе тензора инерции [1] и (2) алгоритма на основе структурного тензора [3]. Выполненное сравнение показало, что предложенный нами метод является наиболее устойчивым из исследованных в данной работе. Результаты представлены в таблице 1. Хотя предложенный метод является устойчивым, точность, которую он позволяет достичь может оказаться выше, чем приведена в текущей работе при условии оптимизации параметров модели, связанных с выбором инлайеров.

| Набор данных | Методы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тензор инерции | Структурный тензор | RANSAC |
| Синтетический объект | 0.007° ± 0.009° | 4.8° ± 5.9° | 1.6° ± 1.8° |
| Флеш-накопитель | 0.6° ± 0.4° | 21.9° ± 23.5° | 1.5° ± 0.9° |
| Свиток 2 | 26.3° ± 13.8° | 35.3° ± 8.9° | 2.1° ± 1.0° |

Таблица 1. Средняя ошибка модуля угла остаточного поворота.

Литература

1. Bleiziffer P. et al. Predicting the fiber orientation in glass fiber reinforced polymers using the moment of inertia and convolutional neural networks //Engineering Applications of Artificial Intelligence. – 2021. – Т. 104. – С. 104351.

2. Fischler M. A., Bolles R. C. Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography //Communications of the ACM. – 1981. – Т. 24. – №. 6. – С. 381-395.

3. Krause M. et al. Determination of the fibre orientation in composites using the structure tensor and local X-ray transform //Journal of Materials Science. – 2010. – Т. 45. – С. 888-896.

4. Lvovich A. V., Petrovich N. D., Valerievna C. M. X-ray tomography: the way from layer-by-layer radiography to computed tomography //Компьютерная оптика. – 2021. – Т. 45. – №. 6. – С. 897-906.

5. Martínez-Otzeta J. M. et al. Ransac for robotic applications: A survey //Sensors. – 2022. – Т. 23. – №. 1. – С. 327.

6. Withers P. J. et al. X-ray computed tomography //Nature Reviews Methods Primers. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 18.