Разработка метода стабилизации диодных лазеров при помощи высокодобротных кольцевых резонаторов

Б.М.Карпенко1, Е. А. Патешман1, О.В. Бендеров2

1студент, 2 кандидат физико-математических наук

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет),

физтех-школа ЛФИ, Долгопрудный, Россия

E-mail: karpenko.bm@phystech.edu

В последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес к лазерам с высокой стабильностью частоты излучения, востребованным в таких областях, как высокоточная спектроскопия, метрология, оптические телекоммуникации и квантовая оптика. Высокостабильные лазеры необходимы для точных измерений в спектроскопии доплеровского охлаждения атомов [5], квантовой связи [7], а также в системах высокоточного времени, таких как оптические часы, где нестабильность частоты лазера приводит к увеличению погрешности синхронизации и измерений [10].

Одним из ключевых параметров, определяющих качество и надёжность лазерных систем, является узкая спектральная линия и способность поддерживать неизменную частоту в течение длительного времени [6]. Ширина линии лазера оказывает значительное влияние на точность различных процессов, включая когерентное управление квантовыми системами и передачу данных в телекоммуникациях [8]. Даже небольшие флуктуации частоты могут существенно ограничить разрешение спектроскопических измерений, ухудшить эффективность квантовых операций и повлиять на точность лазерных гироскопов и интерферометров [11].

В рамках данной работы предлагается метод стабилизации диодного лазера с использованием высокодобротного кольцевого резонатора, в сочетании со схемой обратной связи по принципу Pound–Drever–Hall (PDH). Кольцевой резонатор выполняет функцию опорного элемента, обеспечивающего селективное пропускание излучения на определённой частоте, что позволяет удерживать лазер на резонансной моде резонатора [13]. Метод PDH позволяет эффективно компенсировать частотные отклонения лазера, используя фазовую модуляцию и последующую фазочувствительную детекцию сигнала на выходе из резонатора [2].

Принцип работы метода заключается в анализе фазы излучения, выходящего из кольцевого резонатора, для определения положения частоты лазера относительно центра полосы пропускания. Для этого на излучение лазера накладывается фазовая модуляция с частотой, близкой к одной из мод резонатора, что приводит к формированию боковых полос. В результате интерференции несущей и модулированных боковых полос образуется сигнал ошибки, который можно выделить с помощью гетеродинного обнаружения [4]. Этот сигнал ошибки является функцией рассогласования частоты лазера относительно резонанса и используется для обратной связи [9].

При точном совпадении частоты лазера с резонансной частотой сигнал ошибки обращается в ноль, что является условием стабилизации. В противном случае, система обратной связи вносит корректировки в частоту лазера, минимизируя отклонения [14]. Данный механизм позволяет компенсировать медленные температурные дрейфы, механические вибрации и другие внешние воздействия, обеспечивая стабильную частоту лазера в течение длительного времени [3].

Разработанная нами оптическая схема PDH-локинга на кольцевом резонаторе отличается относительной простотой и низкой стоимостью реализации. Высокодобротный резонатор может быть изготовлен из доступных материалов с использованием стандартных лабораторных технологий, а электронная часть PDH-локинга не требует сложного специализированного оборудования [1]. В частности, исследования показывают, что использование PDH-локинга с волоконным кольцевым резонатором позволяет сузить ширину линии лазера с сотен килогерц до единиц килогерц, что подтверждает эффективность предлагаемого метода [12].

Таким образом, предложенный метод стабилизации лазера сочетает в себе высокую эффективность, доступность и возможность интеграции в существующие оптические системы.

Литература

- Bjorklund G.C., et al. Frequency Modulation Spectroscopy: Theory of Lineshapes and Signal-to-Noise Analysis // Appl. Phys. B. 1983. V. 32 (3). P. 145–152.

- Black E.D. An Introduction to Pound–Drever–Hall Laser Frequency Stabilization // Am. J. Phys. 2001. V. 69 (1). P. 79–87.

- Cygan A., et al. Pound–Drever–Hall–Locked, Frequency–Stabilized Cavity Ring–Down Spectrometer // Rev. Sci. Instrum. 2011. V. 82 (6). P. 063107.

- Drever R.W.P., et al. Laser Phase and Frequency Stabilization Using an Optical Resonator // Appl. Phys. B. 1983. V. 31 (2). P. 97–105.

- Hall J.L., Ye J. Optical Frequency Standards and Measurement // Rev. Mod. Phys. 2006. V. 78. P. 1279–1295.

- Hänsch T.W. Nobel Lecture: Passion for Precision // Rev. Mod. Phys. 2006. V. 78. P. 1297–1309.

- Kimble H.J. The Quantum Internet // Nature. 2008. V. 453 (7198). P. 1023–1030.

- Kuhlmann M., Wrachtrup J. Quantum Coherence in Optical Communication // Phys. Rev. Lett. 2019. V. 122 (24). P. 240503.

- Lim J., et al. Whispering-Gallery Mode Resonators for Ultralow Noise Laser Stabilization // Nat. Commun. 2017. V. 8. P. 123–130.

- Ludlow A.D., Boyd M.M., Ye J. Optical Atomic Clocks // Rev. Mod. Phys. 2015. V. 87 (2). P. 637–701.

- McGrew W.F., et al. Atomic Clock with 1×10⁻¹⁸ Stability // Nature. 2018. V. 564 (7734). P. 87–90.

- Merkel B., et al. Laser Stabilization to a Cryogenic Fiber Ring Resonator // Opt. Lett. 2021. V. 46 (4). P. 444–450.

- Spencer D.T., et al. Stabilization of Heterogeneous Silicon Lasers Using Pound–Drever–Hall Locking to Si₃N₄ Ring Resonators // Opt. Express. 2016. V. 24. P. 13513–13524.

- Winkler L.V., et al. Frequency Stabilization of Hybrid–Integrated Diode Laser by Locking to a Fiber Ring Resonator // IEEE RAPC. 2021.