Расчет параметров модели полупроводникового лазера по измеренным выходным характеристикам

Камоликова Е.В.1, Артемов Д.Е.2, Федосеев А.И.3, Наний О.Е.3

1студент, 2аспирант, 3профессор

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: elisaveta.kamolikova@gmail.com

В настоящее время для создания высококогерентных лазерных источников используются технологии гибридной интеграции элементов компонентов интегральной оптики – излучающего полупроводникового диода и внешнего элемента связи [1]. В качестве внешнего элемента связи используются высокодобротные микрокольцевые резонаторы, добротность и коэффициент отражения которых могут быть определены из экспериментально измеряемых спектров пропускания [2]. Для моделирования динамики генерации многочастотного лазерного диода в режиме захвата на внешний микрокольцевой резонатор необходимо подобрать адекватную теоретическую модель и вычислить использующиеся в модели параметры.

Для описания динамики лазерного диода типа Фабри-Перо [3] в допущении одночастотной лазерной генерации, используется система скоростных уравнений [4] для комплексной амплитуды  и числа свободных носителей заряда  в объёме полупроводника:

Здесь  - линейная аппроксимация коэффициента усиления;  и  - время жизни фотонов и свободных ностелей заряда в активной области полупроводника, соответственно;  - фактор Генри;  - ток накачки лазерного диода; () – слагаемое, характеризующее случайный (белый) шум [4].

В данной работе параметры численной модели рассчитываются исходя из требования минимизации отклонения экспериментальных данных (ватт-амперной характеристики, спектра лазерной генерации и спектра шума частоты) от данных, полученных при численном моделировании используемой теоретической модели.

Литература

- Kondratiev N. M. et al. Recent advances in laser self-injection locking to high-Q microresonators //Frontiers of Physics. – 2023. – Т. 18. – №. 2. – С. 21305.

- Артемов Д. Е. и др. Расчет добротности и коэффициента отражения из спектра пропускания микрокольцевого резонатора // VIII Международная школа молодых ученых "Нелинейная фотоника" – 2024

- Горлачук П. В. и др. Экспериментальные исследования мощных одномодовых лазеров с асимметричным волноводом с длиной волны излучения 1.5–1.6 мкм //Квантовая электроника. – 2018. – Т. 48. – №. 6. – С. 495-501.

- N. Schunk and K. Petermann, "Noise analysis of injection-locked semiconductor injection lasers," in IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 22, no. 5, pp. 642-650, May 1986, doi: 10.1109/JQE.1986.1073018.