Расщепление ортогональных мод высших порядков в астигматических резонаторах Фабри-Перо

Назмиев А.И.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: nazmiev.ai15@physics.msu.ru

Оптомеханические детекторы малых сил являются прецизионными измерительными приборами, чувствительными к эффектам, которые проявляются на масштабах порядка 10-19 м. Благодаря своей точности они нашли использование в гравитационно-волновых детекторах, магнитометрах и датчиках моментов. Для эффективного преобразования механического сигнала в оптический необходимо выполнение условия фазового синхронизма.

Для получения необходимой структуры оптических мод и выполнения условий фазового синхронизма нужны специально подобранные оптические системы. Примером таких систем являются астигматические резонаторы. В них снимается вырождение с мод высших порядков из-за различий в фазе Гюи в ортогональных направлениях [1]. Также в них снимается вырождение с ортогонально поляризованных мод из-за различий в кривизне волнового фронта, связанной с граничным условием на поверхности зеркала [2]. Это известные эффекты, однако их величина рассчитывается с помощью различных методов [3].

В данной работе предложен новый метод расчета расщепления ортогонально поляризованных мод высших порядков в астигматических резонаторах Фабри-Перо, основанный на вычислении тензора напряжений Максвелла и теореме об адиабатическом инварианте [4]. Показано, что сдвиг фаз между смежными модами высших порядков связан с симметричной частью силы давления света, а сдвиг фаз между модами с ортогональной поляризации — с асимметричной частью.

Назмиев А. И. является стипендиатом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС» (договор № 22-1-1-47-2).

Литература

- Durand M., Wang Y., Lawall J. Accurate Gouy phase measurement in an astigmatic optical cavity // Applied Physics B, 108, 749–753, 2012.

- Uphoff M., Brekenfeld M., Rempe G., Ritter S. Frequency splitting of polarization eigenmodes in microscopic Fabry–Perot cavities // New Journal of Physics, 17, 013053, 2015.

- G. J. Hornig, L. Bu, S. Al-Sumaidae, and R. G. DeCorby. Monolithic elliptical dome Fabry–Perot microcavities exhibiting large birefringence // Journal of the Optical Society of America B, 39, 884, 2022.

- M. Tugolukov, Y. Levin, and S. Vyatchanin. Thermal noise computation in gravitational wave interferometers from first principles. Physics Letters A, 382, 2181–2185, 2018.