Векторный анализ сигналов с цифровыми

методами модуляций

Курганов Д.В.1, Захаров П.Н.2, Демин Д.С.3

1 студент,  2 доцент, к.ф.-м.н., 3 сотрудник

1,2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

1,2,3 ООО “Микроволновая электроника”

E–mail: kurganov.dv19@physics.msu.ru

При разработке, производстве и тестировании устройств, использующих цифровые методы модуляции требуется определять характеристики получаемых модулируемых сигналов. Ввиду сложности их структуры, обычного временного или спектрального отображения недостаточно, требуется измерять сигналы в амплитудно-фазовой плоскости (множество точек мгновенных состояний сигнала на ней называют сигнальным созвездием). Ситуация осложняется при исследовании сигналов в нелинейных каналах и широкополосных сигналов, которые испытывает дисперсию во время распространения.

Для корректной оценки параметров векторно-модулированного сигнала необходимо восстановить символьную последовательность из измеренного сигнала. С этой целью сигнал должен быть синхронизирован по частоте, фазе и моментам взятия выборок. На основе полученной символьной последовательности необходимо генерировать идеальный сигнал, который должен быть сопоставлен с измеренным, для определения параметров искажения. Чтобы производить измерения параметров широкополосных сигналов требуется автоматическая компенсация канала с помощью эквалайзера. Для устранения эффектов нелинейности, необходима соответствующая компенсация.

Базовый метод для реализации ВАС (векторный анализ сигналов) был предложен в [1]. В этой работе представлена общая структура системы, основанная на двухуровневой синхронизации, однако описание концептуальное. Для создания целостного решения применялись подходы, представленные в [2–9]. Методы грубой синхронизации для линейных и нелинейных типов модуляции представлены в [2-4].  Методы модуляции, демодуляции и фильтрации сигналов рассмотрены в [5-7]. В [8] описан подход к решению задачи МНК и базовый алгоритм srd. На его основе был разработан алгоритм тонкой синхронизации, поддерживающий различные режимы компенсаций и учитывающий тип модуляции. Методы компенсации канала рассматриваются в [9].

В результате были разработаны методы и алгоритм векторного анализа сигналов с современными цифровыми методами модуляции, который обладает уменьшенной погрешностью измерений. Предлагаемый метод обеспечивает:

- автоматическую синхронизацию с источником сигнала без использования опорных сигналов

- поддержку анализа как линейных (BPSK, QPSK, 8-PSK, QAM-16, QAM-64, QAM-256), так и нелинейных (MSK, GMSK, 2FSK) модуляций

- возможность работы с отфильтрованными сигналами (RRC, RECT, Gauss)

- компенсацию амплитудно-частотной характеристики канала для более точной оценки искажений.

Метод основан на двухуровневой синхронизации и использовании эквалайзера для компенсации влияния канала передачи. Сравнительный анализ предложенного алгоритма и аналога показывает, что предложенный алгоритм в ряде случаев обеспечивает более низкую погрешность измерения EVM (Error Vector Magnitude, амплитуда вектора ошибок) и других параметров искажений.

Литература

1. R&S®FSW-K70, Vector Signal Analysis User Manual // Version 39 (FW: 6.00), (Jan 16, 2024)

2. Wang, Y., Shi, K. & Serpedin, E. Non-Data-Aided Feedforward Carrier Frequency Offset Estimators for QAM Constellations: A Nonlinear Least-Squares Approach. EURASIP J. Adv. Signal Process. 2004, 856139 (2004). https://doi.org/10.1155/S1110865704403175

3. Morelli M., Mengali U. Joint frequency and timing recovery for MSK-type modulation //IEEE Transactions on communications. – 1999. – Т. 47. – №. 6. – С. 938-946.

4. Rice M. Digital communications: a discrete-time approach //(No Title). – 2009.

5. Proakis, John G. Digital Communications. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2001.

6. Anderson, John B., Tor Aulin, and Carl-Erik Sundberg. Digital Phase Modulation. New York: Plenum Press, 1986.

7. U.Lambrette and H.Meyr, Two Timing Recovery Algorithms for MSK, Proc. IEEE

ICC'94, New Orleans, Louisiana, May 1994, pp. 1155-1159.

8. Byrd, R. H., J. C. Gilbert, and J. Nocedal. “A Trust Region Method Based on Interior Point Techniques for Nonlinear Programming.” Mathematical Programming, Vol 89, No. 1, 2000, pp. 149–185.

9. W. A. Sethares, The LMS Family, in Efficient System Identification and Signal Processing Algorithms, Ed. N. Kalouptsidis and S. Theodoridis, Springer-Verlag, 1993.