Улучшение параметров квантового стандарта частоты для космических аппаратов

Дмитриев Р.А. 1, Шавшин А.В. 1, Болдарев Д.А. 2, Клименко Д. Ю. 2, Худина А.А. 2, Попов А.А. 2

аспирант, аспирант, студент, студент, студент

1 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, факультет инфокоммуникационных сетей и систем, Санкт-Петербург, Россия

2 Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, институт электроники и телекоммуникаций, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: Rusher.official@gmail.com

Стандарты частоты находят широкое применение в системе единого времени, в системах передачи и обработки информации, в различной измерительной технике, а также при обеспечении работы различных метрологических служб.

Стандарты частоты необходимы для систем времени, связи, измерения и метрологии. Эталонные стандарты времени и частоты обеспечивают точное хранение и воспроизведение единиц измерения. эталонные стандарты, утвержденные метрологическими органами, используются для поверки и градуировки других, менее точных. Современному технологическому миру крайне важны высокоточные измерительные приборы, особенно в навигации, связи, и компьютерных сетях. Однако различия в точности, форматах и других характеристиках оборудования могут усложнять его совместное применение.

- Квантовый стандарт частоты на атомах рубидия-87

Рубидиевый стандарт частоты (РСЧ) относится к квантовым стандартам частоты пассивного типа. Принцип действия РСЧ основан на стабилизации частоты кварцевого (КГ) генератора по узкой спектральной линии радиочастотного резонанса в оптически ориентированных   атомах   Rb87.[2]

Метод генерации СВЧ-сигнала имеет такой недостаток как присутствие боковых составляющих в спектре, потенциально вводящих погрешность в измерении частоты рубидиевого стандарта. К тому же, формирование сигнала происходит внутри атомного дискриминатора, что позволяет судить о совпадении частот лишь косвенно, по разности интенсивностей оптических сигналов на фотодетекторе. Разброс в значениях сигнала ошибки, зависящий от типа фотодетектора, может привести к ошибкам синхронизации во всей системе спутниковой связи. Для устранения этих проблем как раз и необходим РСЧ.

- Модернизация конструкции квантового стандарта частоты на атомах рубидия-87 и результаты измерений

В данной работе будет рассмотрен вариант модернизации квантового стандарта частоты на атомах рубидия-87 и продемонстрированы результаты измерений. Система синтеза СВЧ сигнала на частоте 6834,7 МГц использует двухкольцевую фазовую автоподстройку частоты (ФАПЧ). Она основана на сравнении сигнала от управляемого напряжением генератора (ГУН) с опорным сигналом (fоп) в фазовом детекторе (ФД). Сигнал ошибки, генерируемый ФД, фильтруется и усиливается (при необходимости) и используется для корректировки частоты ГУН. Ключевым элементом является фильтр нижних частот (ФНЧ), подключенный между ФД и ГУН, который определяет характеристики ФАПЧ.

Для проведения измерений была собрана следующая установка для проведения эксперимента (рис.4).

Рис. 1. Установка для проведения эксперимента

Сигнал от эталонного и исследуемого приборов поступал на компаратор VCH-308A, который использовал фазо-временной метод. Информация о разнице фаз между сигналами преобразовывалась во временные интервалы, измеряемые с помощью цифрового измерителя интервалов времени. Затем данные передавались на персональный компьютер для архивации и обработки информации.

Управление и мониторинг измеряемых параметров осуществлялись с помощью схемы управления, использующей систему сбора данных Agilent 34970A, которая была подключена к тому же компьютеру, что и компаратор. Компьютер обеспечивал непрерывную обработку и архивирование данных.

На созданной экспериментальной установке было проведено два эксперимента для определения стабильности частоты: один с использованием генератора управляемой частоты (ГУН) и фазово-автоматической регулировки частоты (ФАПЧ), и другой без их применения. Измерения частоты стандарта проводились каждые 100 секунд. Полученные значения частоты сохранялись в памяти компьютера и использовались для вычисления параметров, позволяющих оценить нестабильность частоты. Для этой цели была выбрана дисперсия Аллана как параметр, отражающий нестабильность частоты.

- Заключение

Разрабатываемая конструкция блоков автоподстройки частоты для квантового стандарта способствует снижению погрешности при определении фактической частоты выходного сигнала рубидиевого КСЧ. Это, в свою очередь, улучшает стабильность работы устройства и увеличивает стабильность его технических характеристик. Также уменьшается количество ошибок синхронизации спутниковых шкал времени, что приводит к снижению количества неточностей при передаче информации.

Литература

- L. Vlasenko, V. Kulik, R. Kirichek and A. Koucheryavy, 2019. Development of Models and Methods for Using Heterogeneous Gateways in 5G/IMT-2020 Network Infrastructure. Communications in Computer and Information Science 1141 CCIS, (September 2019), 636-645. DOI: 10.1007/978-3-030-36625-4_51.

- A. Volkov, A. Khakimov, A. Muthanna, A. Vladyko and A. Koucheryavy, 2017. Interaction of the IoT traffic generated by a smart city segment with SDN core network. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 10372 LNCS, (September 2017), 115-126. DOI: 10.1007/978-3-319-61382-6-10.

- M. Al-Bahri, A. Yankovsky, R. Kirichek and A. Borodin, 2019. Smart system based on DOA IoT for products monitoring anti-counterfeiting. In Proceedings of 4th MEC International Conference on Big Data and Smart City, ICBDSC 2019, 8645610 (February 2019). DOI: 10.1109/ICBDSC.2019.8645610.

- A. Al-Ansi, A.M. Al-Ansi, A. Muthanna, L. Elgendy and A. Koucheryavy, 2021. Survey on intelligence edge computing in 6G: Characteristics, challenges, potential use cases, and market drivers. Future Internet 13, 5 (May 2021), 118. DOI: 10.3390/fi13050118.