Наноэлектроника и квантовые точки: инновации в разработке лазеров и датчиков

Кузнецова Анна Алексеевна

Студент

Российский университет дружбы народов,

Инженерная академия, Москва, Россия

E–mail: aniakuzneczova@yandex.ru

Полупроводниковые лазеры играют ключевую роль в современных технологиях, включая оптическую передачу информации, хранение данных, спектроскопию и обработку материалов. Их постоянное совершенствование обусловлено необходимостью повышения эффективности и надежности в различных приложениях, включая космические аппараты. Одним из важных аспектов является возможность регулирования пиковых форм накачки лазера через изменение плотности состояния и заполнения состояний носителями заряда, что способствует усилению энергии.

Двойной гетеропереход, представляющий собой p-p-n структуру с двойной гетероинжекцией, позволяет запирать инжектируемые носители в области с узкой запрещенной зоной, что значительно увеличивает эффективность излучения. С уменьшением толщины активного слоя начинают проявляться квантовые эффекты, приводящие к образованию квантовых ям. Однако дальнейшее развитие зонной инженерии открыло путь к использованию квантовых точек, что предоставляет новые возможности для повышения производительности лазеров.

Количество квантовых точек в активной области лазера ограничено их поверхностной плотностью, что непосредственно влияет на максимальное значение оптического усиления [1]. Если насыщенное усиление оказывается низким по сравнению с потерями, происходит заполнение не только квантовых точек, но и более высоких электронных состояний носителями заряда. Современные теоретические исследования предсказывают основные преимущества лазеров на квантовых точках, такие как низкая пороговая плотность тока, высокая температурная стабильность и высокая выходная мощность, что уже подтверждено экспериментально.

Полупроводниковые лазеры характеризуются широким диапазоном выходной длины волны из-за того, что электроны перемещаются между энергетическими зонами, а не между дискретными уровнями. Для компенсации оптических потерь, вызванных резонансной полостью и выходом лазера с поверхности полости, необходимо поддерживать достаточно сильную инжекцию тока. Чем выше степень изменения числа частиц, тем большее усиление можно достичь, что подчеркивает важность соблюдения порогового условия тока.

Создание квантовых точек и применение «пленочных» технологий открывают новые горизонты для разработки нановолокон и «коврово-образных» наноструктур с упорядоченным расположением нановорсинок одинаковой толщины и высоты. Уникальные свойства квантовых точек позволяют использовать их в качестве нанометок и наномаркеров, что открывает новые возможности для визуализации распределения молекул [2-4].

При достижении лазером порогового значения свет с определенной длиной волны начинает резонировать в полости и усиливаться, формируя стабильный лазерный выход. Полупроводниковые лазеры с модуляцией добротности обеспечивают высокоэнергетические сверхкороткие импульсы света, которые могут быть использованы для резки и штамповки интегральных схем.

Метод инжекции лазерного абляции (ИЛА) находит применение в создании многослойных структур или пленок для наноэлектроники с толщиной слоев всего 1-10 нм. Благодаря нанотехнологиям создания тонких пленок с заданными параметрами возможно производство диэлектрических зеркал с минимальной шероховатостью, что существенно повышает чувствительность кольцевых лазерных гироскопов.

Квантовые точки также находят применение в создании квантовых сенсоров. Их высокая чувствительность к изменениям в окружающей среде используется в квантовой сенсорике для детектирования электрических полей и температуры. Особое внимание стоит уделить интеграции наноструктур в наноэлектромеханические системы (НЭМС), что открывает новые перспективы для разработки высокоточных и чувствительных бортовых датчиков и исполнительных механизмов для космических аппаратов.

Литература

- Завестовская, И.Н. Лазерное наноструктурирование поверхности материалов. «Квантовая электроника», 40, №11. EDN: TTFFKB 2010.

- Балоян, Б.М., Колмаков, А.Г., Алымов, М.И., Кротов, А.М. Наноматериалы. Классификация, особенности свойств, применение и технология производства. Учебное пособие. 2007.

- Hochella, Jr. M.F., Spencer, M.G.  Jones, K.L. (2015). Nanotechnology: nature’s gift or scientists’ brainchild? Environmental Science: Nano, 2, 114-119. DOI: 10.1039/C4EN00145A

- Sharma, V.K., Filip, J., Zboril, R., Varma, R.S. (2015). Natural inorganic nanoparticles – formation, fate and toxicity in the environment. Chemical Society Reviews, 44, 8410-8423 DOI: 10.1039/C5CS00236B