Влияние дефектов ондуляторных систем на параметры их излучения

Ветюгов И.А.1, Комлев А.С. 2

1студент, 2инженер

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: vetiugov.ia21@physics.msu.ru

Развитие синхротронных технологий является одним из направлений для современных методов исследования. Одним из его частей является создание вставных устройств, ондуляторов, позволяющих генерировать излучение в широком диапазоне длин волн. Генерация излучения происходит за счет реализации движения электронных сгустков по синусоидальной траектории в зазоре ондулятора, формируемой магнитным полем устройства. Отклонение параметров излучения от проектных влияет на пригодность его использования в прикладных целях. Задача заключается в создании алгоритма, располагающего магниты в ондуляторе соответствующим образом, минимизируя отклонение реального поля от синусоидального. Такую же проблему уже описывали ранее, и применяли алгоритмы нисходящей оптимизации [1], высокодискретной сортировки [2], попарной перестановки магнитов [3] или корректировали уже имеющиеся конфигурации, стараясь подобрать лучшую перестановку на каждом шаге [4]. Но все эти алгоритмы не предназначены для оптимизации дискретной задачи. Для решения подобной задачи лучшим решением является использование генетического алгоритма [5]. Ранее данный алгоритм уже был использован для решения задачи по сортировке магнитов при сборке ондуляторов [6]. Однако, в публикациях не приведена логика самого алгоритма, и частота дискретизации в нем ограничена целым периодом, что не позволяет добиться значительной точности.

В работе представлен собственный генетический алгоритм, позволяющий как находить оптимальные конфигурации постоянных магнитов для ондуляторов на постоянных магнитах, так и проводить оценку влияния внесенных ошибок на параметры излучения. Из заданного набора магнитов с известными параметрами намагниченности вычисляется наиболее оптимальная их сборка либо с заданной, либо с максимально возможной точностью с учетом магнитных свойств используемых магнитов. Разработанный алгоритм позволяет варьировать такие параметры, как вероятность мутаций, размер популяции и турнира, максимальное количество популяций и вероятность кроссинговера. Вероятность мутации влияет на то, насколько много случайных изменений будет вноситься в следующее поколение. Размер турнира определяет, сколько особей будет использовано для создания новой популяции. Вероятность кроссинговера - доля новых особей, которые будут созданы путем комбинирования уже имеющихся, приближенных к искомым, решений.

Теоретические оценки позволяют построить пространственную функцию распределения магнитного поля в получившейся сборке из постоянных магнитов. Из полученного результата возможно выполнить оценку параметров ондуляторного излучения. Это позволяет исследовать искажения в параметрах излучения в зависимости от внесенных ошибок.

Разработанный алгоритм имеет практический интерес для проектирования и строительства современных синхротронных комплексов.

Литература

- Scott D. Magnet Block Sorting For Variably Polarising Undulators //Proc. EPAC. – 2004. – С. 461-463.

- Tanaka T., Kitamura H. Effective initial sorting of undulator magnets //Review of Scientific Instruments. – 2000. – Т. 71. – №. 8. – С. 3010-3015.

- Rakowsky G. et al. A simple model-based magnet sorting algorithm for planar hybrid undulators //Proceedings of IPAC. – 2010. – Т. 10.

- Tanaka T., Seike T., Kitamura H. Undulator field correction by in-situ sorting //Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2001. – Т. 465. – №. 2-3. – С. 600-605.

- Sohrabi M., Fathollahi-Fard A. M., Gromov V. A. Genetic Engineering Algorithm (GEA): An Efficient Metaheuristic Algorithm for Solving Combinatorial Optimization Problems //arXiv preprint arXiv:2309.16413. – 2023.

- Chubar O. et al. Application of genetic algorithms to sorting, swapping and shimming of the SOLEIL undulator magnets //AIP Conference Proceedings. – American Institute of Physics, 2007. – Т. 879. – №. 1. – С. 359-362.